ОБЪЕМНАЯ АКТИВНОСТЬ РАДОНА В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА САРЫГ-СЕП

(РЕСПУБЛИКА ТЫВА)

Ховалыг А.А., Ондар А.А.

студенты

Тувинский государственный университет,

естественно-географический факультет,  Кызыл, Россия

E–mail:annethovalug@yandex.ru

В настоящее время во многих странах проводят экологический мониторинг концентрации радона в зданиях, так как в районах геологических разломов его концентрации в помещениях зданий могут носить катастрофический характер и существенно превышать средние значения по остальным регионам. В районах России с обычным уровнем естественного радиационного фона содержание 222Rn в воздухе жилых помещений составляет в среднем 40 Бк/м3 зимой и 20 Бк/м3 летом, что объясняется изменением режима вентиляции. Среднегодовая величина — 30 Бк/м3 близка к среднемировому значению — 40 Бк/м3. Диапазон концентраций 222Rn в помещениях достаточно велик — от 4 до 100 Бк/м3, что объясняется влиянием совокупности следующих факторов: типа подстилающих пород, материала конструкций зданий, выделения 222Rn из водопроводной воды, бытового газа и др.

В сейсмоактивных районах, к которым относится Республика Тыва, при изменении напряженно-деформированного состояния горных пород на последней стадии подготовки землетрясений, сток радона в атмосферу аномально увеличивается. Поднимаясь по трещинам и разломам из глубин земной коры, радон может скапливаться в жилых и рабочих помещениях.  Целью данного исследования является исследование содержания радона в жилых помещениях населенного пункта Сарыг-Сеп (Республика Тыва).

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:

- Обобщить материал по распределению радона в жилых помещениях населенных пунктов в регионах России.

- Определить содержания радона в жилых помещениях населенного пункта Сарыг-Сеп.

- Провести оценку радонобезопасности жилых помещений населенного пункта.

Для измерения концентрации радона использовался прибор РРА-01М-03 с программным обеспечением, который позволяет измерять объемную активность радона в необходимом диапазоне (до 20000 Бк/м3) с допустимой  относительной погрешностью ±30%. Аппаратура имеет свидетельство о государственной проверке.

Объем выборки обследуемых жилых единиц определялся из расчета не менее 1% от их общего числа в населенном пункте. В каждой обследуемой жилой единице (квартире или односемейном доме) измерения проводились с максимальной длительностью нахождения людей, в спальне. Точка измерения выбиралась в месте, исключающем прохождение через него потоков воздуха, обусловленных сквозным проветриванием помещения (в стороне от прямой, соединяющей окно и дверь в помещении). Обследовались в основном одноэтажные деревянные дома, для которых характерна достаточная связь воздуха помещений с воздухом подвальных помещений. Полы подвальных помещений, как правило, небетонированные, что не обеспечивает противорадоновую защиту.

Установлено, что среднее значение эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) радона в воздухе жилых и общественных зданий с. Сарыг-Сеп составляет 70 Бк/м3, что в 3 раза превышает аналогичный показатель для большинства стран мира, равный 20 Бк/м3. Обследования проводились в рабочее время (с 9 до 18 часов) с 18 января по 29 мая при температуре воздуха +15÷250С, концентрации радона в атмосферном воздухе менее 20 Бк/м3.