ХХ Молодежная научная конференция «Ломоносов» - секция Химия

Радиационно-экологическая экспертиза и радиационный мониторинг территории ботанического сада

Московского государственного  университета имени М.В. Ломоносова

Заикин Г.А

На территории г. Москвы МосНПО «Радон» создана сеть радиационно-экологического мониторинга: определяется содержание некоторых естественных и искусственных  радионуклидов на объектах окружающей среды. Исследования по содержанию глобальных и чернобыльских выпадений в окружающей среде г. Москвы велись Институтом Биофизики Минздрава СССР и продолжают вестись ФМБЦ им А.И. Бурназяна. С 1998 на территории России, в том числе в г. Москве, введен радиационно-гигиенический паспорт, в который заносят измеренные значения удельной активности, обьемной активности радионуклидов, содержащихся в природной среде г. Москвы. Это важная информация, позволяющая выявить закономерности поведения радионуклидов в региональных масштабах, однако, следуя рекомендациям НКДАР ООН (Научный Комитет ООН по Действию Атомной Радиации), требуется постоянное уточнение базисного уровня естественного фона, выявление факторов, влияющих на его изменение. Для этого необходимы исследования в локальном масштабе с учетом местных особенностей.

Данная работа является продолжением проведения радиационно-экологического обследования территории МГУ им. М.В. Ломоносова, а именно ботанического сада и прилегающих к нему территорий.

Вся территория ботанического сада нами была условно разделена на три участка: альпинарий, участок садовых культур и лесная зона. Альпинарий представляет собой имитацию участка горных Альп, где находятся гранитные блоки разного размера и состаа представляющие интерес для исследования на содержание урановых и ториевых руд.

Чернозем и торфяники бесконтрольно завезенные из различных регионов страны на участок садовых культур и лесную зону вполне возможно загрязнены выбросами техногенных радионуклидов как последствия чернобыльской аварии.

Радиоэкологическая экспертиза ботанического сада состоит из трех частей.

1.Опеределение мощности эквивалентной дозы (МЭД). Для этого вся территория ботанического сада и близлижащие территории будут подвергнуты сплошному «прослушиванию» или пешеходной «гамма-съемке» переносным радиометром-дозиметром СРП-68-01 с целью выявления и локализации возможных радиационных аномалий. В аномальных и экстремальных точках МЭД проведены контрольные замеры с относительной погрешностью измерения менее 30%.

2. Проведение анализа грунтов на предмет удельной активности естественных радионуклидов 40К, 226Ra, 232Th и техногенного цезия-137. Определение удельной активности радионуклидов будет осуществлено методом -спектроскопии на спектрометре фирмы «Ortec DSPEC jr 2,0tm».

3.Определение плотности потока радона-222 (ППР) на поверхности почвы обследуемых участков. Измерение ППР будет проводится на приборе «Камера-01» по дочерним β¯-излучателям. Сорбция радона осуществляется в накопительных колонках с активированным углем.

Полученные результаты будут обработаны методом математической статистики и использованы для составления карт дозных полей и  плотности потока радона на поверхности земли.