Результаты пешеходной гамма-съёмки социально значимых объектов

ЮЗАО г. Москвы и г. Чехова

Петров Н.А, Шаповал А.И.., студенты бакалавриата

Российский университет дружбы народов, экологический факультет, Россия, Москва

E-mail: nicita0805@mail.ru

Население г. Москвы живёт в условиях техногенно изменённого естественного радиационного фона. В городе зарегистрировано более 1500 радиационно опасных объектов. Радиоэкологический мониторинг является неотъемлемой частью экологического мониторинга. Любая достоверная информация, дополняющая официальные данные, является актуальной. Пешеходный γ-поиск является основным методом изучения радиационной обстановки городских территорий. Главными задачами пешеходной γ-съёмки являются:

- получение исходного фактического материала о радиационной обстановке, который может служить основой для принятия решений и для последующего радиационного контроля;

- обнаружение и локализация участков радиоактивного загрязнения (УРЗ).

Район юго-западного автономного округа г. Москвы (ЮЗАО) характеризуется высокой плотностью населения и большим числом социально значимых объектов. Для пешеходной гамма-съёмки были выбраны следующие участки:

- территория РУДН (ул. Миклухо-Маклая) – жилые и учебные корпуса;

- территория РГГРУ (ул. Миклухо-Маклая);

- территория Института биоорганической химии РАН (ул. Миклухо-Маклая);

- территория кардиоцентра (район м. «Беляево»);

- территория жилого к омплекса (район м. «Беляево»), всего 35 точек измерения.

В г. Чехов съемка проводилась в районах школ и гимназий, всего 7 точек измерения.

Контроль мощности дозы фотонного излучения проводился с помощью дозиметра ДБГ-06. Прибор метрологически аттестован. При выполнении поисков оператор перемещал блок детектирования прибора на высоте 10-20 см от поверхности земли. Особое внимание уделялось «подозрительным объектам»: свалкам, кучам грунта, мусорным ямам, обломкам оборудования и т.п.

Полученные значения сравнивались с нормальным для Москвы и Чехова радиационным фоном 20-25 мкР/ч (0,20-0,25 мкЗв/ч). В условиях стабильного радиационного фона значения мощности эквивалентой дозы (МЭД) могут меняться от точки к точки на 0,02-0,03 мкЗв/ч.

По результатам измерений минимальное значение мощности дозы составило 0,08 мкЗв/ч, максимальное 0,16 мкЗв/ч, среднее 0,12 мкЗв/ч. Участков радиоактивного загрязнения не обнаружено.

Литература

- Физические факторы. Эколого-гигиеническая оценка и контроль: Руководство. Т.1. – М.: Медицина, 1999.

- МУ 2.6.1.14-2001. Контроль радиационной обстановки. Общие требования. – М., 2001.