Окислительная деструкция этоксилатов алкилфенолов различного строения в водном растворе

Тихова Алина Александровна

Аспирант

ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», биолого-химический факультет, Белгород, Россия

E-mail: glukhareva@bsu.edu.ru

Деструкции биологически жестких поверхностно-активных веществ в настоящее время уделяется особое внимание. Ранее было показано, что система Раффа (пероксид водорода в сочетании с трехзарядными ионами железа) способна эффективно окислять неионогенные ПАВ (НПАВ) – этоксилаты алкилфенолов – в истинных и мицеллярных водных растворах, выявлены оптимальные условия процесса и охарактеризовано влияние на него различных факторов [1]. Установлено, что деструкция протекает в микрогетерогенной системе с образованием коллоидных частиц гидрата окиси железа [2]. Однако в зависимости от строения углеводородного радикала и числа оксиэтильных групп НПАВ имеют различные температурные границы растворимости и области существования мицелл. Некоторые из них образуют мутные дисперсии при низкой температуре (25°С), что предположительно может служить препятствием для их разложения указанным способом. Целью настоящей работы являлось изучение деструкции этоксилатов алкилфенолов с разными коллоидно-химическими характеристиками, а также влияния присутствия электролита на процесс.

В качестве НПАВ использовали этоксилаты алкилфенолов формулы C9H19C6H4EOnOH, а именно: Неонол АФ9-10 с разветвленным алкильным радикалом (среднее значение n=10) и АФ9-15 с преимущественно линейным алкильным радикалом (n=15). Для Неонола АФ9-10 характерно наличие верхней температурной границы растворимости (66°С), а для АФ9-15 – нижней (54°С) и верхней (около 90°С). Эксперименты по окислительной деструкции проводили при 25°С, за ходом процесса следили по увеличению поверхностного натяжения раствора. Параллельно проводили измерения методом динамического светорассеяния.

Установлена принципиальная возможность деструкции этоксилата нонилфенола с прямым углеводородным радикалом в везикулярной системе ниже его температуры растворения. На начальном этапе окисления АФ9-15 зарегистрировано дробление везикул, а при окислении Неонола АФ9-10 – исчезновение мицелл. При этом в растворе образуются крупные коллоидные частицы, очевидно, гидрата окиси железа, что подтверждается измерениями электрокинетического потенциала.

Показано, что присутствие в реакционной смеси нитрата натрия заметно снижает начальную скорость деструкции НПАВ. Отмечено уменьшение положительного электрокинетического потенциала частиц гидрата окиси железа с ростом концентрации нитрат-ионов в растворе вплоть до перезарядки. На размер агрегатов, а также на конечный результат окисления добавление соли влияет несущественно.

Работа выполнена в рамках НИР по государственному заданию, регистрационный номер 38532011.

Литература

1. Козырева Ю.Н., Заздравных И.Н., Глухарева Н.А., Лебедева О.Е. Кинетика окисления оксиэтилированных изононилфенолов под действием пероксида водорода в присутствии неорганических солей // Журнал физической химии. 2009. Т. 83. № 5. С. 843–846.

2. Тихова А.А., Козырева Ю.Н., Глухарева Н.А., Лебедева О.Е. Коллоидно-химические эффекты в процессе окислительной деструкции этоксилата алкилфенола // Журнал физической химии. 2011. Т. 85. №9. С. 1788-1791.