Термодинамическое моделирование систем NH4NO3 – H2O и (NH4)2SO4 – H2O

Айтекенов С.К.

Студент 5-го курса

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: 13ask13@gmail.com

Нитрат аммония является одним из важнейших азотных удобрений. Однако склонность этой соли к детонации несколько осложняет её транспортировку и хранение. Одним из путей решения этой проблемы является использование двойных соединений между нитратом и сульфатом аммония, которые обладают детонационной устойчивостью [1] и при этом могут быть применены в качестве удобрений. Поэтому для оптимизации их условий синтеза становится актуальной задача построения термодинамической модели тройной системы NH4NO3-(NH4)2SO4-H2O, в частности, её бинарных подсистем. Одним из этапов её решения является моделирование двойных подсистем.

Целью данной работы было построение термодинамической модели для двойных систем NH4NO3–H2O и (NH4)2SO4 – H2O, сохраняющей работоспособность во всём интервале температур и концентраций (т.е. от разбавленных водных растворов до расплавов). Параметры стабильности для нитрата, сульфата аммония и воды были рассчитаны на основе данных из базы ТКВ [2]. Термодинамические свойства жидкой фазы описывалась моделью Питцера-Симонсона-Клегга [3,4], для оптимизации параметров которой использовались имеющиеся литературные данные по коэффициентам активностей, осмотическим коэффициентам, а также по кривым ликвидуса. С использованием полученных моделей были успешно рассчитаны фазовые диаграммы исследуемых двойных систем.

Таким образом, в данной работе удалось построить термодинамическую модель двойных систем NH4NO3–H2O и (NH4)2SO4–H2O, описывающую как термодинамические свойства растворов, так и фазовые равновесия, и при этом работоспособную во всём интервале концентраций. Эти результаты могут быть использованы при построении термодинамической модели тройной системы NH4NO3-(NH4)2SO4-H2O

Литература

- US patent № 6,689,181

- База «Термические константы веществ» http://www.chem.msu.ru/cgi-bin/tkv.pl?show=welcome.html

- S.L.Clegg, K.S.Pitzer// J. Phys. Chem. 1992, V. 96, p. 3513-3520

- S.L.Clegg, K.S.Pitzer, P.Brimblecombe// J. Phys. Chem. 1992, V. 96, p. 9470-9479