Позиционно чувствительный детектор гамма-излучения для астрофизических исследований

Голованов Илья Александрович

Студент

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

E–mail: iliya-golovanov@yandex.ru

Существует большой спектр задач для астрофизических исследований в гамма-диапазоне. Кроме наблюдений отдельных объектов узконаправленными приборами важную роль играют мониторинговые эксперименты с помощью широкоугольных гамма-телескопов. В данных приборах относительно невысокое угловое разрешение компенсируется углом обзора вплоть до 180о, увеличивающим длительность непрерывных наблюдений. Это позволяет эффективно исследовать свойства транзиентных объектов, в частности, гамма-всплесков. Перспективным направлением исследований является измерение поляризации гамма-излучения, одним из способов определения которой в области высокоэнергичных квантов является детектирование асимметрии комптоновского рассеяния, зависящей от поляризации. Одновременное определение спектра, кривой блеска и степени поляризации излучения гамма-всплесков для большого числа событий позволит продвинуться в изучение данного явления.

Одно из наиболее эффективных решений при создании гамма-телескопов – телескопы с кодирующей маской. Для гамма-телескопов, работающих в диапазоне энергий в сотни кэВ, нужен позиционно чувствительный детектор, количество пикселей в котором составляет несколько сотен, что позволяет реализовать мониторинговый эксперимент с угловым разрешением ~1-2o [1]. Для подобного прибора наиболее выгодной с технологической точки зрения является модульная архитектура. Она позволяет снизить время на разработку и производство, а также облегчает отладку готового устройства. Предлагаемый модуль представляет собой шестиугольную матрицу из 19 пикселей. Для определения поляризации излучения с помощью комптоновского рассеяния возможно как использование нескольких отдельных слоев сцинтилляционных детекторов, так и использование фосвич детекторов. Использование фосвич детекторов позволяет уменьшить количество ФЭУ в два раза, снижая стоимость и энергопотребление модуля и упрощая его конструкцию. При этом верхний слой образуют сцинтилляторы с небольшим эффективным зарядом ядра Z для увеличения вероятности комптоновского рассеяния по сравнению с другими типами взаимодействия. Нижний же слой состоит из сцинтилляторов с большим Z и большим стоп-фактором. Прибор, состоящий из набора описанных позиционно-чувствительных детекторных модулей и кодирующей маски, позволяет определить направление, поляризацию и энергию потока гамма-квантов.

Задача электроники, входящий в состав отдельного модуля – разделять сигнал от верхнего и нижнего сцинтиллятора по их времени высвечивания, определяя, в каком слое произошло взаимодействие; собирать информацию со всех пикселей обо всех произошедших взаимодействиях и после минимальной обработки отправлять её на главный вычислительный узел для дальнейшей реконструкции события. В настоящий момент комплект электроники для работы отдельного модуля находится на стадии создания прототипа. Ожидается, что прототип модуля будет доведен до полностью рабочего состояния до конца 2014 года.

Литература

1.	Bogomolov V.V, Kudryavtsev M.I, Morozov O.V, Svertilov S.I. The image reconstruction modelling in the space experiment with wide-field gamma-ray telescope with the use of INTEGRAL sky maps // 2007 Proceedings of “The 6th Integral Workshop – The Obscured Universe”, 2-8 July 2006, Space Research Institute (IKI), Moscow, Russian Federation (ESA SP-662, September 2007), pp.661-664