Измерение плотности количества грейнов и исследование эффективности реконструкции треков в ЯФЭ на установке ПАВИКОМ

Мингажева Ризалина Вилевна

студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: rizalinko@gmail.com

Трековые детекторы широко используются в физике элементарных частиц на протяжении очень многих десятилетий. В трековых детекторах регистрация элементарных частиц сопровождается появлением наблюдаемых следов (треков), повторяющих траекторию движения элементарной частицы. он, заряженные пионы, странные и очарованные частицы, таонное нейтрино).

Среди трековых детекторов стоит выделить Ядерные Фотоэмульсии (ЯФЭ) и твердотельные детекторы, чье уникальное высокое пространственное (<1 мкм) разрешение и активно развивающаяся автоматизация обработки данных в ЯФЭ привела к постановке и успешной реализации многих новых экспериментов, использующих значительные объемы ЯФЭ, в частности, в нейтринной физике[1].

Ядерные эмульсии состоят из желатина и взвешенных частиц кристаллического бромистого серебра (AgBr) размером до 0.3 мкм и имеют толщиину до нескольких сотен микрон (толщина обычных эмульсий 10 мкм). Заряженные частицы, проходя через слой эмульсии, ионизуют атомы, лежащие на их пути. В результате происходит разложение бромистого серебра и образование центров скрытого изображения. При последующей проявке в эмульсии образуются мельчайшие зёрна, т. н. грейны, металлического серебра размером до 1 мкм, которые наблюдаются под микроскопом в виде точек различной жирности[3].

Самые крупные нейтринные эксперименты содержат тонны ЯФЭ, что соответствует тысячам квадратных метров поверхности эмульсии. Необходимость обработки такого большого объема информации потребовала наличие автоматизированного комплекса. В ФИАНе создан и успешно эксплуатируется не имеющий аналогов в России многоцелевой уникальный измерительный комплекс ПАВИКОМ (Полностью АВтоматизированный Измерительный КОМплекс).

На ПАВИКОМе в режиме полной автоматизации осуществляется:

- - поиск и оцифровка треков заряженных частиц в материале детектора;

- - распознавание и прослеживание треков с помощью компьютера;

- - систематизация и первичная обработка данных.

На данный момент хотелось бы рассказать о двух рассмотренных задачах, важных для работы установки ПАВИКОМ в нейтринных экспериментах.

Важная часть работы автора заключалась в модернизации GUI фреймворка PAVICOM.Универсальность фреймворка PAVICOM позволила добавлять новые графические опции, упрощающие работу оператора сканирования, в качестве так называемых add-on,  представляющих дополнительные разделы GUI PAVICOM. Автором был создан соответствующий add-on для измерения плотности вуали (плотность зерен серебра в объеме эмульсии) в ЯФЭ. Он производит тестовое сканирование в заданной области, восстанавливает зерна серебра, и отображает зависимость плотности вуали от глубины.

Также одна из актуальных задач, рассмотренная автором, заключается в исследовании эффективности реконструкции на установке ПАВИКОМ. Некоторое время независимо от применяемых алгоритмов микротрекинга наблюдалось стабильное падение эффективности в диапазоне углов tg(θ) = 0.2 ÷ 0.3. Было высказано предположение, что этот провал был вызван падением эффективности поиска кластеров для треков с малым углом наклона.  В некотором диапазоне углов два последующих зерна могут быть соединены, однако образовывать довольно вытянутую структуру . Возможно, слишком низкий отклик фильтра на такой объект является причиной указанного падения эффективности . Перед автором была поставлена задача исследования эффективности. Для чего было проведено сканирование с разными фильтрами тестовых пластин, и исследование эффективности реконструкции грейнов для широкого диапазона углов.

Литература

1. Полухина Н.Г., докторская диссертация, Москва, ФИАН, 2006.

2. Владимиров М. С., кандидатская диссертация, Москва, ФИАН, 2014

3. П. И. Зарубин.  «Томография» кластерной структуры легких ядер в релятивистской диссоциации