Моделирование контроля раздела двух сред с помощью продольных упругих волн

Конихина Олеся Сергеевна

студент

Муромский институт (филиал)

федерального государственно бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования

«Владимирский Государственный университет

Имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

602264, г.Муром Владимирской обл., ул. Орловская, 23,

e-mail: sapres@mivlgu.ru

Геодинамические вариации приповерхностного слоя геологической среды, вызываемые экзогенными процессами и усиленные постоянно возрастающей техногенной нагрузкой в природно-технических системах (ПТС), являются опасными факторами возможного развития экологических катастроф.

Разработка и применение новых методов в системах геодинамического контроля зон расположения техногенных объектов позволяет своевременно получить оперативную информацию о текущем состоянии геологической среды и возможностью принятия оперативных решений при возникновении катастрофических ситуаций на объектах. Отдельно следует выделить методы геофизической разведки, основанные на сейсмоэлектрических эффектах в горных породах. Их применение при построении систем геодинамического контроля позволяет повысить селективную чувствительность к малым геодинамическим вариациям в среде.

Как показали многочисленные исследования, электрические параметры горных пород проводимость   и диэлектрическая проницаемость легко изменяют свои значения в зависимости от внешних упругих воздействий, как естественного, так и природного происхождения.

Целью работы является разработка базовых моделей распространения упругих волн для применения в алгоритмах обработки геодинамической информации, позволяющих повысить достоверность оценок при контроле геодинамических процессов и явлений в приповерхностных слоях геологической среды.

В классических методах электроразведки (электропрофилировании и электрозондировании) информационным параметром является кажущее сопротивление. При геодинамическом контроле изучаются вариации передаточных функций геоэлектрического разреза. При использовании сейсмоэлектрического эффекта для контроля сред в качестве передаточной функции необходимо рассматривать общее сопротивления контролируемого участка среды.

- Для простоты рассмотрим одномерную модель контролируемого участка среды, представив ее в виде последовательного соединения n элементарных элементов среды, находящихся под совместным деформационным воздействием продольной и поперечной мод упругой волны. В соответствии с законом Гука существует формальная зависимость между удельным сопротивлением ρ  и модулем Юнга χ горных пород [1].

Предположим, что изучаемый объект представлен в виде модели раздела двух сред с параметрамиρ1, ε1 и ρ2, ε2. расположенными на расстоянии а = kx от начала координат, где l < k < n. В соответствии с этими предположениями получено  уравнение [2]:

H(jω)=lxSyz⋅ρ11+jωρ1ε1i=1k−11+uxi+ρ21+jωρ2ε2i=kn1+uxi,

где ρi ,εi - электрические параметры i -той ячейки; uix – тензор деформации i-той ячейки; l – длина участка однородного слоя геологической среды с поперечным сечением S и плотностью δ, находящегося под деформационным воздействием;

На основании теоретических исследований проведено компьютерное моделирование воздействия упругих волн на границу раздела двух сред с различными параметрами проводимости и диэлектрической проницаемости. Моделирование проводилось в среде MatLab. На рис. 1 приведена временная зависимость действительной части коэффициента передачи раздела двух сред, полученная в результате математического моделирования на частоте регистрации геодинамических вариаций ω=100Гц и при параметрах сейсмического воздействия Ω=1000 Гц и cn=5000, T=0,1.

Рис.1 Временные вариации коэффициента передачи контакта двух сред

## Исследования показали, что положение раздела двух сред хорошо определяется даже при незначительных различиях в электрических параметрах сред. Это показывает хорошие перспективы для применения сейсмоэлектрического эффекта в системах геодинамического контроля.

Литература

1. Набока М.В. Разработка и использование комплексного подхода при изучении опасных экзогенных процессов // ХХ Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых по фундаментальным наукам «Ломоносов 2013». Секция «Физика». С. 83-84.

2. Быков А.А., Кузичкин О.Р. Применение сейсмоэлектрического метода при геодинамическом контроле в природно-технических системах // Машиностроение и безопасность жизнедеятельности. 2013. №2. С. 22-28.

Автор выражает признательность научному руководителю, Быкову  А.А. за помощь в подготовке тезиса.