Интенсификация конвективного теплообмена в энергетических установках

Башкир Иванна Сергеевна

Студент (бакалавр)

Национальный технический университет Украины

«Киевский политехнический институт»

Теплоэнергетический факультет, Киев, Украина

Е-mail: ivanna333333@gmail.com

Интенсификация теплообмена увеличивает количество теплоты, передаваемой через единицу площади теплообменной поверхности, и способствует уменьшению габаритов теплообменной установки. При интенсификации теплообмена экономия материалов достигается не только за счет снижения габаритов теплообменника, но и за счет его компактности (увеличение площади теплообмена в единице объема)[1].

Для интенсификации внутреннего теплообмена широко используются закрутка потока, турбулизация потока, оребрения поверхности, выступы и углубления разной формы, шершавые поверхности, развитые поверхности в результате оребрения и другие методы [1,2].

Одним из эффективных и простых в исполнении методов интенсификации теплообмена является закрутка потока. Однако используемые в настоящее время закручивающие устройства (завихрители, сокращение ленты, шнеки, спиральная накатка и спиральное оребрение) обладают рядом недостатков, которые сужают область их использования. Главными из них являются большие потери давления за счет вращения всего потока, а в ряде случаев - недостаточно высокая интенсивность закрутки потока у поверхности канала [3].

Знание гидродинамической структуры турбулентного потока и особенностей теплообмена в нем (распределения плотностей тепловых потоков или поля температур) позволяет установить области, в которых увеличение интенсивности турбулентных пульсаций предоставит наибольший эффект на интенсификацию теплоотдачи. Так как любая дополнительная турбулизация потока связана с дополнительными затратами энергии, то решающим при разработке эффективных методов интенсификации теплообмена является выбор места и способа дополнительной турбулизации потока. Из сказанного очевидно, что наиболее эффективным был бы такой метод интенсификации, который бы обеспечил дополнительную турбулизацию только пристенных слоев жидкости, не турбулизируя ядро потока [1].

Проблема совершенствования теплообменных поверхностей, выполненных в виде пакетов поперечно-оребренных труб является весьма актуальной.

Определенный резерв повышения теплоаэродинамической эффективности поперечно-оребренных поверхностей находит место в переходе к некруглой форме поперечного сечения цилиндра, несущего оребрения. При определенных условиях, в частности, когда имеют место жесткие ограничения по аэродинамическому сопротивлению теплообменного устройства, становится целесообразным вместо несущих труб круглого сечения использовать профилированные (обычно плоско-овальные или эллиптические) трубы [5].

Еще один путь повышения теплоаэродинамической эффективности поперечно-оребренных теплообменных поверхностей, связанный с удалением неэффективных участков ребра, является целесообразным в тех случаях, когда в качестве элементов теплообменников с целью максимального снижения их аэродинамического сопротивления используются профилированные (овальные, плоско-овальные и др.) оребренные трубы (в сухих градирнях, аппаратах воздушного охлаждения технологических продуктов и т. п.). В таких случаях предлагается полностью оребренные профилированные трубы (например, плоско-овальные) заменить частично оребренными, то есть такими, в которых части цилиндрической поверхности, имеющие большую кривизну (лобовая и кормовая часть) не оребренные [5].

Важным направлением совершенствования теплообменных устройств с поперечно-оребренных труб является создание условий для разрушения на поверхности ребер пограничных слоев и организации развитого вихревого потока. Из всех типов развитых поверхностей, в которых реализуется указанное направление, наибольшую известность получили трубы из сегментным оребрением, что обусловлено, прежде всего, их высокой технологичностью [5].

Метод интенсификации теплообмена с помощью конфузорной подгибки ребер является развитием идеи параллельной подгибки оребрения, используемой на Подольском машиностроительном заводе (ЗиО ) [7] с целью уменьшения поперечных шагов труб в пакетах и повышение компактности теплообменных устройств в целом.

Закрутка потока в трубах является эффективным методом интенсификации конвективного теплообмена. В этом случае увеличиваются местные пристенные скорости и происходит общая перестройка течения.

Мигаем [9] были разработаны и исследованы пластинчатые спиральные завыхрители.

Винтовые трубы предназначены для использования в качестве базовых элементов теплообменных поверхностей воздухоподогревателей-регенераторов газотурбинных установок, бесконтактных нагревателей топливного газа, котельных воздухоподогревателей и т. д. [10,11]

Крестообразные вставки с закруткой потока у стенки канала обладают технологичностью изготовления и свойством самоочищения от промышленных загрязнений. За счет перераспределения осевого и закрученного потоков такие завыхрительные устройства позволяют регулировать интенсивность теплообмена в широких пределах при неизменных затратах теплоносителя в канале. [3]

Литература

- Калинин Э.К., Дрейцер Д.А., Ярхо С.А. Интенсификация теплообмена в каналах. М.: Машиностроение, 1990г.

- Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукоел А.С. Теплопередача. Изд. 3-е перераб. И доп. М.: Энергия, 1975. – 488 с.

- Доник Т.В., Халатов А.А//Промышленная теплотехника. – 2012. – Т.34-№2. – с.28-32.

- Письменный Е.Н., Рогачев В.А., Баранюк А.В., Рева С.А., Панасюк А.П//Современная наука. Исследования, идеи, результаты, технологии. - 2013. -№1(12). –С.13-18.

- Письменный Е.Н. Теплообмен и аэродинамика пакетов поперечно-оребренных труб. К.: Альтерпрес, 2004р. – 243с.

- Письменный Е.Н., Рогачев В.А., Ободянский А.В. Способ изготовления теплообменной трубы с поперечными разрезными ребрами / Патент СССР N 1838746 А3, 1993 г.

- Экспериментальное исследование новой поверхности нагрева из труб со спиральными подогнутыми ребрами /Фомина В.Н., Абрамова Т.В., Титова Е.Я. и др. // Теплоэнергетика. − 1990. − № 9. − С.53-56.

- Исследование теплоаэродинамических характеристик и температурного режима ребристых пучков труб: Отчет / Киевск. политехн. ин-т: Рук. темы E.H.Письменный. − № ГР 01900008685, − I99I. − 59 с.

- Мигай В.К. Повышение эффективности современных теплообменников. Л.: Энергия, 1980. 144с.

- Письменный Е.Н., Баранюк М.М. Вознюк//Промышленная теплотехника.-2012.-Т.34-№1.-С.45-54.

- Маковей	В.О.	Профілювання гвинтоподібних труб обкочуванням/ В.О. Маковей, Ю.П. Бородій, А.В. Кліско, П.Ю. Проценко//Вісник Київського політехнічного інституту. - Машинобудування. - 2010. - №60. С.50-60.