Дисковый Nd:GGG лазер с многопроходовым резонатором и с трехзонной диодной накачкой.

Буфетова Г.А., Николаев Д.А., Пивкина М.Н., Цветков В.Б.

Аспирант

Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки

Институт Общей Физики им.А.М.Прохорова Российской Академии Наук

г.Москва, Россия

E–mail: mpmsu@mail.ru

Получения эффективной генерации мощного лазерного излучения с высокими пространственными и спектральными характеристиками является актуальной задачей лазерной физики. Одним из наиболее существенных факторов, ограничивающих эффективность генерации и качество выходного излучения мощных твердотельных лазеров с диодной накачкой, является термолинза. Использование дисковых активных элементов позволило в определенной степени уменьшить влияние этого негативного фактора [1]. К дальнейшему снижению тепловой нагрузки на активный элемент может привести использование многопучковой оптической накачки. При этом необходимо создание таких условий, при которых все активные (с инверсной населенностью) области диска будут принимать согласованное участие в процессе генерации выходного излучения лазера. Кроме этого необходимо, чтобы выходное излучение было представлено в виде одного пучка. Для удовлетворения этих требований нами была предложена схема многопроходового трехзеркального резонатора, в котором все области накачки связаны между собой внеосевым пучком.

Результаты наших измерений показывают, что предложенная оптическая схема позволяет реализовать одномодовое излучение лазера с КПД практически не уступающим простому линейному резонатору. При этом возможности охлаждения активного диска выше за счет большей площади тепловыделяющей области (три пятна вместо одного). Наши измерения показывают, что выходное излучение имеет достаточно высокие энергетические и пространственные характеристики пучка.

Литература

[1] A. Giesen, H. Hugel, A. Voss, K. Wittig, U. Brauch, H. Opower, Scalable Concept for Diode-Pumped High-Power Solid-State Lasers // Appl. Phys. B 58, 365-372 (1994)