Исследование лазерно-возбуждаемой флуоресценции изотопологов молекулярного йода, возбуждаемой излучением лазера на парах меди

Симановский Илья Григорьевич

доцент кафедры "Лазерная физика", к.ф.-м.н.

Суганеев Сергей Викторович

аспирант

Ефимова Алена Евгеньевна

студентка

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»,

факультет теоретической и экспериментальной физики, Москва, Россия

E-mail: ilya_simanovsky@mail.ru

В работе представлены результаты исследования флуоресценции изотопологов 127I2, 127I129I, 129I2 в газовых средах, возбуждаемой излучением лазера на парах меди (ЛПМ) на длинах волн 510,6 и 578,2 нм. Актуальность работы обусловлена перспективностью использования метода лазерно-возбуждаемой флуоресценции для детектирования малых концентраций молекулярного йода в газовой фазе в реальном масштабе времени [1-3]. В частности, мониторинг содержания йода-129 в технологических средах, образующихся при переработке отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), позволит повысить эффективность и экологическую безопасность процессов переработки. Выбор ЛПМ в качестве источника возбуждения обусловлен высокими расчетными сечениями поглощения молекулярного йода в желто-зеленой области спектра, высокой мощностью ЛПМ, а также его высокой стабильностью по длине волны излучения.

В экспериментах использовались стеклянные ячейки с изотопно-чистым йодом-127 и со смесью изотопологов. Были проведены расчеты спектров поглощения 127I2, 127I129I, 129I2 вблизи длин волн 510,6 и 578,2 нм, а также получены расчетные и экспериментальные спектры возбуждаемой флуоресценции. Идентифицированы линии поглощения разных изотопологов, резонансные длине волны излучения лазера, установлен их вклад в экспериментально зарегистрированные линии спектров флуоресценции. Измерения проводились как для заранее вакуумированных ячеек (давление паров йода 0,2 торр), так и для ячейки, содержащей смесь молекулярного йода с воздухом при давлении 1 атм. Исследовано влияние процессов тушения флуоресценции, связанной со столкновениями молекул йода с молекулами буферного газа.

Полученные результаты могут быть использованы для высокочувствительного (в том числе дистанционного) мониторинга изотопологов молекулярного йода в газовых средах, образующихся при переработке ОЯТ, а также в атмосфере в режиме реального времени.

Литература

1. Kireev S.V., Protsenko E.D.  and Shnyrev S.L. 2002 Patent № 2181197.

2. Kireev S.V., Shnyrev S.L., Protsenko E.D.  A laser-induced fluorescence detector for monitoring the global radionuclide iodine-129 in atmospheric air // Laser Physics, 1994, V.4, N 1.

3. Kireev S.V., Shnyrev S.L., Simanovsky I.G., Sobolevsky I.V., Suganeev S.V. and Kondrashov A.A. A laser-induced fluorescence method for detecting iodine-129 in the atmosphere using a frequency-doubled neodymium laser  // Laser Physics, 2013, V. 23, N 10.