Высокочувствительный компонентный анализ газовых смесей, образованных при сжигании отработавшего реакторного графита

Соболевский Иван Васильевич

аспирант

Кондрашов Андрей Андреевич

студент

Мамедова Гюльсум Ширановна

студентка

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»,

факультет теоретической и экспериментальной физики, Москва, Россия

E-mail: nice.kondrashov@list.ru

На сегодняшний день одной из актуальных задач атомной промышленности является осуществление экологически безопасной утилизации отработавшего реакторного графита. Самым распространенным способом утилизации реакторного графита является его сжигание. Образующиеся при этом газовые среды могут содержать соединения ряда веществ, в числе которых изотопы углерода С-12, С-13, С-14, окислы азота и др. [1, 2]. Осуществление компонентного анализа отходящих газовых потоков в режиме реального времени позволит повысить эффективность и безопасность процессов утилизации. Особый интерес представляет долгоживущий радионуклид С-14, который может накапливаться в биосфере, представляя экологическую угрозу.

Для решения задачи компонентного анализа газовых смесей в реальном масштабе времени, наиболее перспективными являются оптические методы, в частности, метод инфракрасной фурье-спектрометрии, а также методы, основанные на применении частотно-перестраиваемых диодных лазеров [3].

Нами были проведены экспериментальные исследования с использованием обоих методов. Использовалась оптическая ячейка, заполненная газовой смесью, которую получали при сжигании фрагмента реакторного графита. Оценочное соотношение концентраций изотопов углерода в ячейке составляло 12С : 13С : 14С = 1 : 0,01 : 0,00001. Данные изотопы присутствовали в смеси, в основном, в виде молекулы СО2.

В экспериментах использовались фурье-спектрометр с разрешением 0,5 см-1 и рабочим диапазоном 400-7800 см-1 и диодный лазер с возможностью частотной перестройки вблизи 5000 см-1. Произведена расшифровка полученных экспериментальных фурье-спектров и определен компонентный состав газовой смеси. При помощи диодного лазера зарегистрирован ряд линий поглощения, произведена их идентификация. Сделан вывод о перспективности использования данного лазера для разработки селективного способа детектирования 14СО2 в реальном масштабе времени.

Полученные в работе результаты могут быть использованы на предприятиях, осуществляющих утилизацию реакторного графита.

Литература

1. Dubourg M. Solution to Level 3 Dismantling of Gas Cooled Reactors: the Graphite Incineration // Nuclear Eng. and Design. 1995. V. 154. No 2. P. 47–54.

2. IPCC, Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the IPCC (Cambridge University Press, Cambridge and New York, 2007).

3. Степанов Е.В. Определение изотопического отношения углерода 13С/12С в выдыхаемой двуокиси углерода методами диодной лазерной спектроскопии. РАН. Труды Института Общей физики им А.М. Прохорова. 2005. Т. 61. С. 211-253.