Метод определения высоты отражения мощных радиоволн в ионосфере во время проведения нагревных экспериментов на стенде «Сура»

В.О. Дементьев*, Когогин Д.А.

* Студент

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт физики, Казань, Россия
E–mail: dinamit201@yandex.ru, dkogogin@kpfu.ru

При обработке и интерпретации экспериментальных данных по искусственному воздействию на ионосферу мощным радиоизлучением одной из основных задач является определение высоты отражения мощной радиоволны О-поляризации, а также толщины области плазменных резонансов.

Целью данной работы является разработка программы на основе метода Гамильтона для расчёта лучевых траекторий КВ радиосигналов, распространяющихся в трёхмерно-неоднородной ионосфере, и нахождение высоты отражения радиоволны.

Для компьютерного моделирования характеристик неоднородной среды, в которой распространяется электромагнитная волна, была выбрана полуэмпирическая модель распределения электронной концентрации в ионосфере IRI–2012 [1].

Показатель преломления считается действительным и выражается через электронную концентрацию следующим образом [3]:

n2=1−e24π2mε0Nf2,

где e – заряд электрона, m – масса электрона, ε0 – проницаемость свободного пространства, f – частота, N – концентрация электронов.

Система обыкновенных дифференциальных уравнений, описывающая траекторию луча, представляется следующим образом [2,3]:

drdt=cnrecosα1,dθdt=cnrecosα2r,dϕdt=cnrecosα3rsinθ,

dα1dt=cre−sinα1∂n∂r+nr+cosα1rcosα2sinα1∂n∂θ+cosα1rsinθcosα3sinα1∂n∂ϕ,

dα2dt=crecosα2cosα1sinα2∂n∂r+nr−sinα2r∂n∂θ+n⋅ctgθcosα3sinα22+cosα2rsinθcosα3sinα2∂n∂ϕ,

dα3dt=crecosα3cosα1sinα3∂n∂r+nr+cosα3r∂n∂θ+n⋅ctgθ−sinα3rsinθ∂n∂ϕ.

Здесь принята геоцентрическая система координат r,θ,φ; α1, α2, α3 – углы направляющих косинусов луча; n(r,θ,φ) – показатель преломления; re – радиус Земли.

Известно, что в ионосфере существует область плазменных резонансов [4]. Поскольку в ионосфере плотность плазмы N изменяется с высотой z, то для мощной волны с заданной частотой ω существует целый резонансный слой: на нижней границе слоя достигается верхнегибридный резонанс ω=ωUH(zUH), на верхней границе – ленгмюровский резонанс ω=ωL(zL). Частоты этих резонансов определяется следующими формулами:

ωUHzUH=4πe2NzUHm+ωH21/2,   ωLzL=4πe2NzLm1/2,

где e и m – заряд и масса электрона, N(zL) и N(zUH) – плотность плазмы на высоте zL и zUH соответственно, ωH=eH/mc – гиромагнитная частота.

В соответствии с поставленной задачей были рассчитаны траектории радиоволн на частоте 4.54 МГц для 7 ноября 2013 г. с 18:00 до 22:00 MSK с интервалом 10 минут. Передатчик находится в городе Васильсурск в месте расположения нагревательного стенда «Сура». Диаграмма направленности передатчика: зенитный угол 3 градуса, азимутальные углы 0, 90, 180, 270 градусов.  С использованием вышеприведённых формул были рассчитаны границы высот, на которых выполняются условия для верхнегибридного и ленгмюровского резонансов, а также высоты отражения траекторий лучей.

Заключение

Численный эксперимент показал, что высота отражения траекторий лучей увеличилась от 215 до 285 км со временем с 18:00 до 19:40, а с 19:50 до 22:00 отражений лучей от резонансной области не было. Нижняя граница высоты верхнегибридного резонанса увеличилась от 192 км до 255 км с 18:00 до 20:10, верхняя граница ленгмюровского резонанса увеличилась от 215 км до 260 км с 18:00 до 20:10. Также с 20:20 до 22:00 верхнегибридного и ленгмюровского резонансов на частоте 4.54 МГц не наблюдалось. Высоты отражённых лучей оказались на верхней границе резонансного слоя с 18:00 до 19:20.

Авторы выражают благодарность Насырову Игорю Альбертовичу за постановку задачи и интерпретацию полученных результатов, а также сотрудникам ФБГНУ НИРФИ (Н. Новгород) за помощь в проведении эксперимента.

Литература

- http://modelweb.gsfc.nasa.gov/ionos/iri.html (Интернет – ресурс).

- Кравцов Ю. А., Орлов Ю. И. Геометрическая оптика неоднородных среда. — М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1980.

- Лучевое приближение и вопросы распространения радиоволн. Перевод с англ. под ред. М.П. Кияновского,1971, c. 11 – 37, 280 – 283.

- А.В. Гуревич Нелинейные явления в ионосфере, УФН, Том 177, №11, Ноябрь 2007 г.