Переходные процессы в диоде на основе неупорядоченных полупроводников

в условиях дисперсионного транспорта

Морозова Е.В., Сибатов Р.Т.

Аспирант

Ульяновский государственный университет

Инженерно-физический факультет высоких технологий, Ульяновск, Россия

E–mail: kat-valezhanina@yandex.ru

В рамках дробно-дифференциальной модели аномальной диффузии рассматриваются переходные процессы в диоде на основе неупорядоченных полупроводников при условиях дисперсионного транспорта. Исследуются два режима: переключение диода из нейтрального в пропускное состояние ступенькой тока и выключение диода из пропускного состояния размыканием цепи. Первый режим –реализуется, когда сопротивление нагрузки Rl существенно больше сопротивления диода Rd. Расчёт выполнен для плоского диода с полуограниченной базой n-типа в условиях низкого уровня инжекции, рекомбинацией и генерацией в области пространственного заряда (ОПЗ) пренебрегается. При включении тока происходит инжекция дырок из p- в n-область. Через некоторое время в базе устанавливается равновесное распределение дырок для заданного значения ступеньки тока Is. Равновесие устанавливается за счёт конкуренции инжекции и рекомбинации в базе.

Как известно [1], в неупорядоченных полупроводниках, в том числе органических, часто наблюдается дисперсионный перенос. Этот тип аномального переноса не подчиняется гауссовой статистике и не описывается законом Фика и классическим уравнением Фоккера-Планка [1-4], и объясняется различными механизмами транспорта: многократным захватом (МЗ) носителей на распределённые в щели подвижности локализованные состояния (ЛС), прыжковой проводимостью с участием фононов, перколяцией по проводящим состояниям и др.

Для механизма переноса, контролируемого МЗ на ЛС с экспоненциальной плотностью, применяется дробно-дифференциальное диффузионное уравнение [3] для концентрации подвижных носителей pf:

∂pf(r,t)∂t+τlατfe−γltDtαeγltpf(r,t)+divμ E pf(r,t)−Dp∇pf(r,t)+γfpf(r,t)=0,      (1)

где α - дисперсионный параметр,  – параметр времени пребывания в локализованном состоянии,   время жизни в квазисвободном состоянии,  – концентрация делокализованных дырок,  – подвижность,  и  – константы рекомбинации квазисвободных и локализованных носителей,  – коэффициент диффузии, Dtα- производная дробного порядка Римана-Лиувилля [3].

Путём решения уравнения (1) вычислена кинетика напряжения

U(t)=kTeln1+expeUckT−1Γα2;γltΓα2.

Здесь Γ(α2;γlt) - неполная гамма-функция. Поведение U(t) для различных значений дисперсионного параметра продемонстрировано на Рис.1.

Второй исследуемый режим – выключение диода из пропускного состояния размыканием цепи в условиях дисперсионного транспорта. Диод с полуограниченной базой n-типа находиться в пропускном состоянии до момента t=0, в  который цепь размыкается. Напряжение на диоде скачком уменьшается на величину омического сопротивления. Избыточная концентрация дырок в базе диода будет «рассасываться» в течение некоторого времени. Этот процесс и будет определять кинетику напряжения при низком уровне инжекции. Поскольку ток через диод не течет, кинетика определяется рекомбинацией. Зависимость напряжения от времени найдена в виде:

U(t)=kTeln1−p0Dp−1+p0τfγlατl−αγlαDpτfτl−α−Lp−2 t−α.

Поведение функции для различных значений дисперсионного параметра приведено на Рис.2.

| Рис.1 Кинетика напряжения при переключении диода из нейтрального в пропускное состояние ступенькой тока в условиях дисперсионного транспорта. |  |
| --- | --- |

Рис.2.Кинетика напряжения при выключения диода из пропускного состояния размыканием цепи в условиях дисперсионного транспорта.

Рассмотренная модель учитывает дисперсионный характер транспорта носителей, в то же время удовлетворяет принципу соответствия: в случае α=1 выражения переходят в известные соотношения для диода на основе кристаллических полупроводников, что и отражено на Рис.1 и Рис.2.

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ.

1. И. П. Звягин. Кинетич. явления в неупорядоченных полупроводниках. М.: Мир, 1984.

2. E. Barkai. Phys Rev E 63 (2001) 046118-1.

3. Р. Т. Сибатов, В. В. Учайкин. УФН 179 (2009) 1079.

4. В. Р. Никитенко, А. П. Тютнев. ФТП 41 (2007).