Методика восстановления треков частиц в дрейфовой камере

Селяков В.А.*1, Дмитриева А.Н.1, Задеба Е.А.1, Кожин А.С.2, Шутенко В.В.1

*Магистрант

1Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Научно-образовательный центр НЕВОД, Москва, Россия

2Государственный научный центр Российской Федерации – 
Институт физики высоких энергий, Протвино, Россия

E-mail: v.selyakov@yandex.ru

В настоящее время разрабатывается проект трековой установки из дрейфовых камер, предназначенной для совместной работы с черенковским водным детектором НЕВОД (НИЯУ МИФИ) [1].

В докладе представлена методика реконструкции треков частиц, прошедших через дрейфовые камеры. Дрейфовая камера ИФВЭ [2] представляет собой объем 4000×508×112 мм3, заполненный смесью Ar+CO2 (в пропорции 94:6). Вдоль камеры натянуты проволоки. Часть проволок используется для создания в двух дрейфовых промежутках по 250 мм электрического поля напряженностью 450 В/см. Другая часть проволок (сигнальные) предназначена для регистрации электронов. Четыре сигнальные проволоки натянуты посередине вдоль камеры и попеременно смещены в направлении дрейфа. Это смещение позволяет разрешить традиционную для дрейфовых камер лево-правую неоднозначность.

Заряженная частица, проходящая через объем камеры, ионизирует газ. Образуются электроны, которые дрейфуют вдоль электрического поля от места ионизации до сигнальных проволок. Попадая в область сильного электрического поля вблизи сигнальной проволоки, электроны набирают энергию, достаточную для образования лавины, формирующей импульс.

Зная моменты времени прохождения заряженной частицы (t0) и времени образования лавины на сигнальных проволоках (t1), можно вычислить координату точки ионизации по следующей формуле: , где V(t) – скорость дрейфа электронов. Благодаря тому, что в дрейфовых промежутках создается практически однородное электрическое поле, формула для нахождения точки ионизации упрощается: .

По четырем вычисленным координатам точек ионизации с помощью метода наименьших квадратов восстанавливается проекция трека заряженной частицы в плоскости, перпендикулярной направлению сигнальных проволок. Использование данных с двух скрещенных дрейфовых камер позволяет реконструировать трек частицы в пространстве.

Литература

- Задеба Е.А., Амельчаков М.Б., Ашихмин В.В., Барбашина Н.С., и др. Нейтринный водный детектор НЕВОД на поверхности Земли // Ядерная физика и инжиниринг. 2011. Т. 2. № 6. С. 483-493.

- Bozhko N., Borisov A., Bulgakov N., Kozhin A. et al. Drift chamber for the Serpukhov neutrino detector // Nucl. Instr. & Meth. A243. 1986. P. 388-398.