Математическая модель функционирования теплового аккумулятора в системе теплоснабжения с солнечным коллектором

Осташенков Алексей Петрович

Аспирант

Марийский государственный университет, электроэнергетический факультет,

Йошкар-Ола, Россия

E-mail: aostashenkov@gmail.com

Естественной формой существования солнечного излучения, как вида возобновляемого источника энергии (ВИЭ), является периодически возникающий в окружающей среде поток энергии [1], что обуславливает применение технических средств, позволяющих скомпенсировать переменный характер поступления энергии от трансформатора на основе ВИЭ. В контексте рассмотрения систем солнечного теплоснабжения одним из распространенных методов компенсации колебаний мощности солнечного коллектора в зависимости от интенсивности солнечного излучения является применение тепловых аккумуляторов [2]. Однако применение данного подхода предполагает учет динамики возмущающих воздействий на работу теплового аккумулятора в течение периода функционирования системы солнечного теплоснабжения.

Целью работы является разработка математической модели функционирования теплового аккумулятора в системе теплоснабжения с солнечным коллектором, учитывающая динамику возмущающих воздействий на каждом шаге моделирования.

Существующие математические модели функционирования теплового аккумулятора в составе систем солнечного теплоснабжения описывают динамику изменения температуры теплоносителя теплового аккумулятора с учетом потерь тепла через стенки теплового аккумулятора, потерь тепловой энергии на нагрев посредством теплообменника теплоносителя, циркулирующего в контуре теплоснабжения потребителя, а также теплопоступлений от солнечного коллектора [3-6]. Однако данный подход не учитывает предшествующее шагу моделирования состояние теплового аккумулятора, что является важным аспектом при оценке адекватности математической модели работы теплового аккумулятора, поскольку в случае если температура теплоносителя внутри теплоаккумулятора выше температуры теплоносителя в контуре, связанным с солнечным коллектором, тепловой баланс теплового аккумулятора будет иметь иной характер.

Поскольку интенсивность солнечного излучения имеет переменный характер, при математическом моделировании следует учитывать колебания мощности солнечного коллектора, а также динамику изменения температуры теплоносителя теплового аккумулятора с учетом предшествующей шагу моделирования состояния системы. Данный подход предполагает наличие дополнительного входного фактора, характеризующего длительность шага моделирования, что позволяет в рамках шага учитывать изменение теплового баланса солнечного коллектора.

Предлагаемая математическая модель функционирования теплового аккумулятора рассматривает процесс заряда и разряда теплового аккумулятора с учетом предшествующей шагу моделирования температуры теплоносителя внутри теплоаккумулятора и в соответствии с длительностью шага учитывает изменения характера теплового баланса системы. Данное отличительное свойство математической модели позволяет учитывать динамику возмущающих воздействий, связанных с предшествующим состоянием системы.

Литература

- Да Роза А. Возобновляемые источники энергии: Пер. с англ. М.: Издательский дом «Интеллект», 2010. 704 с.

- Твайдел Дж., Уэйр А. Возобновляемые источники энергии: Пер. с англ. М.: Энергоатомиздат, 1990.

- Дружинин П.В., Коричев А.А., Косенков И.А. Математическая модель процесса хранения теплоты в тепловом аккумуляторе. // Научная библиотека elibrary.ru. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=14984021 (дата обращения 22.02.2014).

- Ташполотов Ы., Сатыбалдыев А.Б., Матисаков Т.К. Исследование теплотехнических характеристик солнечно-водонагревательной установки на основе математического моделирования. // Научная библиотека elibrary.ru. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=17868764 (дата обращения 22.02.2014).

- Высочин В.В. Математическая модель гелиосистемы с сезонным аккумулятором тепла. // Научная библиотека elibrary.ru. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=17122701 (дата обращения 22.02.2014).

- Бежан А.В., Минин В.А. Математическое моделирование работы теплового аккумулятора в системе теплоснабжения с участием вэу. // Научная библиотека elibrary.ru. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=17941677 (дата обращения 22.02.2014).