Колоссальные магнитоэлектрические свойства тонкой пластины при квазистатических деформациях

Егор Валерьевич Шостак

Студент

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия

E–mail: grig1980@mail.ru

В последние годы интерес исследователей в области физики и фундаментального материаловедения все больше привлекают гетерогенные (состоящие из нескольких компонентов) системы [1-5]. Это связано с тем, что возможности гомогенных однокомпонентных систем в области получения важных для практики эффективных свойств практически исчерпаны. Широким, перспективным для практического применения, но, к сожалению, еще малоизученным классом гетерогенных объектов являются композиты феррит-пьезоэлектрик. Это связано с уникальными возможностями по преобразованию магнитного поля в электрическое (прямой магнитоэлектрический (МЕ) эффект и электрического поля в магнитное (обратный МЕ эффект)). В связи с этим разработчикам аппаратуры и экспериментаторам требуются надежные теоретические модели, способные прогнозировать эффективные свойства многокомпонентного магнитоэлектрического материала. Необходимо получать конкретные формулы [например, см. 3], производя расчет по которым, физик-экспериментатор установил бы важнейшие закономерности в формировании эффективных свойств.

Внешними воздействиями могут быть внешние механические напряжения, электрические и магнитные поля, а также внешние деформации. Интерес исследователей привлекают в основном резонансные свойства исследуемых структур [1, 3]. Можно указать работы, в которых анализируются трехмерные композиты [4, 5]. Однако в литературе на сегодняшний день отсутствует детальный анализ эффективных низкочастотных свойств узких и тонких пластинок. Все это стимулировало настоящее исследование.

В качестве модели рассмотрим слоистый пьезокомпозит. Он представляет собой тонкую пластинку длиной L, ширина и толщина компоненты много меньше ее длины [3]. Пластинка состоит из многих слоев двух разных пьезоэлектриков, изготовленных по керамической технологии. Слои размером не более 10-50 микрометров, что гарантированно обеспечивает условие выполнения длинноволнового приближения. Образец поляризован по нормали к областям контактов (ось Z). Под действием внешнего магнитного поля в пластине возникают продольные деформации, которые передаются пьезоэлектрику и далее в нем генерируется электрическое напряжение. Это и есть магнитоэлектрический эффект.

Все исходные уравнения для модели запишутся в виде (1), представленном ниже:

D3m=ε33mE3m,D3p=d31pT1p+ε33pE3pS1m=s11mT1m+q31mH3m,S1p=s11pT1p+d31pE3p;B3m=q31mT1m+μ33mH3m,B3p=μ33pH3pνE3p+(1−ν)E3m=E;νH3p+(1−ν)H3m=H∗νT1p+(1−ν)T1m=T∗

(1)

Здесь D3m и D3p – вектора электрической индукции для магнетика и пьезоэлектрика соответственно, H3m и H3p – вектора магнитного поля, S1m и S1p – компоненты тензоров деформаций, B3m и B3p – компоненты вектора магнитной индукции, ν – концентрация пьезоэлектрической фазы, Е3m и Е3p- компоненты вектора электрического поля, s11(m,p) – упругие податливости компонент, d31p – трансверсальный пьезомодуль пьезофазы,  ε33(m,p) – диэлектрические проницаемости в z-направлении, q31m – пьезомагнитный коэффициент магнетика, μ33(m,p) – магнитная проницаемость компонент. Далее находим формулы (5) для эффективных констант и волнового вектора. Решая уравнение (1) относительно электрических, механических и магнитных полей и проводя стандартные операции усреднения эффективных свойств, вычисляем эффективные константы (2).

α33=d31p(ε33p−ε33m)(1−ν)2νμ33pq31m(d31p)2(1−ν)2μ−ε(ν2q+(1−ν)2μ33ps11p+ν(1−ν)μs)

(2)

q31=(1−ν)μ33pq31m((d31p)2(1−ν)−ε⋅s11p(d31p)2(1−ν)2μ−ε(ν2q+(1−ν)2μ33ps11p+ν(1−ν)μs)

Здесь q=-(q31m)2+μ33ms11m, ε=νε33p+(1−ν)ε33m, s=νs11p+(1-ν) s11m, μ=νμ33p+(1−ν)μ33m.

На рис. 1 представлена зависимость эффективной МЭ восприимчивости от концентрации пьезоэлектрика. Видно, что в фазах по отдельности она существовать не может и является неотъемлемым свойством механического взаимодействия компонент. Наблюдаются гигантские (до 5,5∙10-10 s/m) низкочастотные значения данного параметра при концентрации пьезофазы, равной 0,45.

Рис.1. Зависимость продольной МЭ восприимчивости от концентрации пьезоэлектрика.

Литература

1. Д.А. Филиппов, М.И. Бичурин, В.М. Петров et al. // Письма в ЖТФ, T. 30, С. 15, (2004)

2. Л.Д. Ландау, Е.М. Лившиц, Электродинамика сплошных сред, М.:ФИЗМАТЛИТ,  
     (2005)

3. Г.С. Радченко // Письма в ЖТФ, Т. 34, С. 14, (2008)

4. M.I. Bichurin, V.M. Petrov, G. Srinivasan // Physical Review B, V. 68, P. 054402, (2003)

5. M.I. Bichurin, V.M. Petrov, G. Srinivasan // Journal of Applied Physics, V. 92, P. 7681,

(2002)