Релаксация электронных возбуждений квантовой точки 
вблизи металлической нанопроволоки

Дмитриев Антон Дмитриевич

Студент

Оренбургский государственный университет, физический факультет, Оренбург, Россия

E–mail: toni.sardonic@mail.ru

Актуальной проблемой в последние годы является создание приборов наноэлектроники, оптики и фотоники (фотодетекторов повышенного быстродействия, лазеров, оптических пинцетов, элементов интегральных схем, сенсоров), основанных на полупроводниковых квантовых точках. При создании таких устройств необходимо учитывать взаимное влияние их элементов друг на друга, поскольку взаимодействие электронной подсистемы квантовой точки с элементарными возбуждениями окружения может приводить к энергетической релаксации квантовой точки [1].

В данной работе теоретически рассмотрена внутризонная релаксация носителей заряда сферической квантовой точки с участием одномерных поверхностных плазмонов металлической нанопроволоки. Изучаемая система представляет собой полупроводниковую матрицу, в которой вблизи проводящей нанопроволоки расположена квантовая точка с бесконечным потенциальным барьером. Для упрощения задачи диэлектрические проницаемости точки и окружающего полупроводника считаются равными.

Скорость внутризонных переходов электрона квантовой точки, которые сопровождаются испусканием осесимметричных плазменных волн, определяется золотым правилом Ферми

U=2πℏ22l'+1m',m''kz⟨Ψn''l''m''|Nkz,0+1−e VNkz,0|Ψn'l'm'⟩2δΩ−ω0k,

где  - частота внутризонного перехода, ω0k - частота поверхностного плазмона, V – потенциал плазмонного поля, |Nkz,0⟩ и |Nkz,0+1⟩ – волновые функции состояний с N и N +1 плазмонами моды n = 0 с проекцией волнового вектора kz, Ψn'l'm' и Ψn''l''m'' - волновые функции начального и конечного состояний электрона в бесконечно глубокой сферической яме [1].

Следуя методу работы [2], можно получить потенциал поля плазмонов вне цилиндрической проволоки (в области полупроводника) в квазистатическом приближении во вторичном квантовании

Vρ,z=kzBkI0kRLK0kReikzzK0kρakz,0+a−kz,0+

где R – радиус цилиндра, L- длина нанопроволоки, I0kρ и K0kρ - модифицированные функции Бесселя, a−kz,0+ и  akz,0- операторы рождения и уничтожения плазмона, коэффициент Bk дается выражением

Bk=ℏ2k Rω0kI0kRωpl2I1kR4ω04k+πγωT2−ω02k2I0kRK1kRK0kR−1/2.

Здесь ωpl- плазменная частота металла, γ=ωTωLTε∞2/2π, ωT- частота поперечного экситона, ωLT- частота продольно-поперечного расщепления экситона, ε∞2 - высокочастотная диэлектрическая проницаемость полупроводника [2].

Закон дисперсии одномерных поверхностных плазмонов в рассматриваемой гетероструктуре имеет вид

ε∞1−ωpl2ω0kI1kR=−ε∞2+4πγωT2−ω0kK1kR,

где ε∞1 - высокочастотная диэлектрическая проницаемость металла.

Выбрав начало координат, связанное с квантовой точкой и учитывая, что при нормальных условиях число плазмонных состояний равно нулю, для скорости внутризонной релаксации можно получить следующее выражение

U=e2ℏ22l'+1Bk02I02k0R K02k0R dω0kdkk=k0−1m',m''0R00π02πΨn''l''m''r,θ,ϕexp−ik0rcosθK0k0ρΨn'l'm'r,θ,ϕsinθ dθ dϕ r2dr2+ +0R00π02πΨn''l''m''r,θ,ϕexpik0rcosθK0k0ρΨn'l'm'r,θ,ϕsinθ dθ dϕ r2dr2 ,

где ρ=d2+r2sin2θ+2d rsinθcosϕ, R0 – радиус квантовой точки, d – расстояние между центром точки и осью цилиндра, k0 – корень уравнения ω0k=Ω.

На рисунках 1 и 2 представлены результаты расчетов скорости передачи энергии к нанопроволоке для электронного перехода n'=1 l'=1 → n''=1 l''=0 в зависимости от геометрических параметров системы. Величины, характеризующие металл и полупроводник, принимались равными ε∞1=9.8, ℏωpl=9.1 эВ, ε∞2=6.8, ℏωT=3 эВ, ℏωLT=1.5 мэВ. Из рисунков видно, что вариация соответствующих геометрических параметров изменяет скорость релаксации от 1010 с-1 до 109 с-1.

Полученные скорости сравнимы со скоростями для других механизмов релаксации [1]. Поэтому рассмотренный в данной работе механизм необходимо учитывать при разработке устройств, основанных на квантовых точках.

Рис. 2 Зависимость скорости релаксации от радиуса квантовой точки. Другие параметры системы: R = 3 нм, d = 10 нм.

Рис. 1 Зависимость скорости релаксации от расстояния между центром квантовой точки и осью проволоки Другие параметры системы: R = 3 нм, R0 = 3 нм.

Литература

1. А.В. Федоров, И.Д. Рухленко, А.В. Баранов, С.Ю. Кручинин Оптические свойства полупроводниковых квантовых точек. СПб.:Наука. 2011, 188 с.

2. V. I. Sugakov and G. V. Vertsimakha Localized exciton states with giant oscillator strength in quantum well in vicinityof metallic nanoparticle // Phys. Rev. B.  2010, V. 81, P. 235308.