ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАТИНОВОЙ ГРУППЫ МЕТОДОМ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ С ИНДУКТИВНО СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ

Подпругин А.С.

Студент

Национальный Исследовательский Томский государственный университет,

химический факультет, Томск, Россия

E-mail: podprugin17@gmail.com

Анализ закономерностей распределения редких и рассеянных элементов в разных типах пород и минералов в настоящее время стал важной составной частью геолого-геохимических исследований. В этой связи редкоземельные элементы (РЗЭ) и элементы платиновой группы (ЭПГ) представляют особый интерес, так как они являются чувствительными индикаторами геологических процессов, по распределению которых можно судить о взаимодействии коры и верхней мантии, и соответственно, о процессах формирования Земли. Метод масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ИСП-МС) в последнее время стал основным методом определения элементов-примесей в горных породах [1]. Пробоподготовка сложных геологических образцов остается актуальной проблемой. Целью исследования является разработка методики определения РЗЭ и ЭПГ в геологических образцах, пригодной для массового использования. В ходе исследования были разработаны две методики ИСП-МС определения четырнадцати РЗЭ, четырех ЭПГ, основанные на разных способах химической подготовки геологических образцов для анализа. Первая методика (методика 1) включает многоэтапное кислотное разложение в микроволновой системе для определения всех элементов из одной навески. Вторая методика (методика 2) основана на независимых способах разложения – сплавлении с метаборатом лития для определения РЗЭ и кислотном микроволновом выщелачивании для определения ЭПГ. Сравнение двух разработанных методик химической подготовки геологических образцов свидетельствует о большей пригодности для массового анализа методики, основанной на независимых способах разложения – сплавлении с метаборатом лития для определения РЗЭ и кислотном микроволновом выщелачивании для определения ЭПГ (методика 2) за счет экспрессности и универсальности. Установлено, что ИСП-МС определение с использованием химической подготовки по методике 2 и выбранных способах градуировки характеризуется хорошей сходимостью результатов (Sr от 2 - 7 % для РЗЭ до 5 - 22 % для ЭПГ) и низкими пределами обнаружения (от 0,005 до 0,1 мкг/г для РЗЭ и от 0,002 до 0,1 нг/г для ЭПГ). Подтверждена правильность разработанных методик для определения 14 РЗЭ, 4 ЭПГ на основе сравнения полученных результатов ИСП-МС определения РЗЭ, ЭПГ в геологических СО с принятыми значениями.

Параллельно с этим было изучено матричное влияние ионов железа и алюминия  при определении РЗЭ в сланцевых породах. В целях снижения матричного влияния алюминия было предложено отделение в виде гидроксокомплексов в щелочной среде. В случае железа было применено ионообменное отделение с применением селективного реагента тирона (L) [2]. В качестве сорбента использовали: анионообменик АВ-17-8. Полученные результаты свидетельствуют об уменьшении концентрации Fe(III) почти на порядок, а алюминия на два порядка т.е. снижении матричного эффекта и повышении чувствительности определения РЗЭ методом ИСП-МС.

Литература

1. Qi Liang, Hu Jing, D. Conrad Gregoire. Determination of trace elements in granites by inductively coupled plasma mass spectrometry // Talanta. 2000. №10. P. 507–513

2. А.С. Подпругин, Ю.В. Аношкина, Л.Н. Скворцова // Сборник материалов IX Научной конф. «Аналитика Сибири и Дальнего Востока», Красноярск, 2012. C. 128.