Определение пероксидов различного строения в мицеллярных и водно-органических средах с использованием твердофазных оптических биосенсоров на основе хитозана

Алиева Е.А.1, Родионов П.В.2

1Студент, 2к.х.н., м.н.с.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: alieval92@mail.ru

Актуальной аналитической задачей остается определение пероксидов различного строения в объектах на основе матриц сложного состава (биологических жидкостях, продуктах питания, косметических и лекарственных препаратах). Компоненты этих матриц могут не только вносить погрешности в результаты измерения, но и в ряде случаев делают процедуру анализа неосуществимой. По этой причине часто при анализе реальных объектов возникает необходимость проведения дополнительной пробоподготовки, существенно увеличивающей погрешность результатов измерений, время анализа, а также усложняет его выполнение. Перспективный подход для решения перечисленных проблем заключается в создании твердофазных сенсоров, основанных на формировании и измерении аналитического сигнала не в анализируемом растворе, а непосредственно на поверхности сенсора – в его чувствительном слое. Ранее [1] для определения пероксидов нами были разработаны твердофазные оптические сенсоры, основанные на формировании и измерении аналитического сигнала не в анализируемом растворе, а непосредственно в чувствительном слое на поверхности сенсора. Однако достигаемая чувствительность определения (на уровне концентраций 10-6 – 10-3 М) оказалась недостаточна для решения многих аналитических задач.

Целью данной работы являлось изучение возможности повышения чувствительности определения пероксидов различного строения с использованием твердофазных оптических сенсоров на основе хитозана при проведении индикаторной реакции в мицеллярной и водно-органической средах. В качестве субстрата восстановителя использовали классический субстрат пероксидазы – пирокатехин. В качестве модельных соединений использовали хорошо растворимые (пероксиды водорода и мочевины) и малорастворимые в воде органические пероксиды (бензоилпероксид, 2-бутанонпероксид и трет-бутилгидропероксид). Индикаторную реакцию проводили в среде прямых и обращенных мицелл катионных, неионогенных и анионных ПАВ (ЦТАБ, ТВИН 80 и ДДС, соответственно), а также в водно-органических средах, содержащих 10 – 50 об. % полярного органического растворителя  (этиловый спирт, ацетонитрил, ДМСО). Показано, что проведение анализа в мицеллярных и водно-органических средах позволяет регулировать метрологические характеристики методик, а именно: диапазоны определяемых концентраций и пределы обнаружения аналитов. Разработанные методики позволяют определять перечисленные соединения на уровне концентраций 10-7 – 10-2 М. Сенсоры были апробированы в анализе реальных объектов, в том числе и водонерастворимых (шампуня, геля, зубной пасты).

Работа поддержана грантом Российского Фонда Фундаментальных исследований (проект № 09-03-00823-а).

- Родионов П.В., Веселова И.А., Павлова М.Е., Алиева Е.А., Шеховцова Т.Н. Подходы к повышению чувствительности определения фенольных соединений с использованием твердофазных оптических биосенсоров на основе хитозана. // Вестн. Моск. Ун-та. Серия 2. Химия. 2013. Т. 54. № 3. С. 154 – 163