Содержание некоторых показателей и тяжелых металлов поверхностных вод

Оймяконского района Якутии

Харитонов Тимур Дмитриевич
Студент 5 курса
Северо-Восточный федеральный  университет имени М.К.Аммосова, 
институт естественных наук, Якутск, РС(Я), Россия
E–mail: Khartimur@mail.ru

Изучение содержания тяжелых металлов  в объектах окружающей среды (в воде и почве) представляет актуальный вопрос. Так как тяжелые металлы имеют особенность кумуляции в этих объектах среды, при разных формах жизнедеятельности могут изыматься и накапливаться в животных и растительных организмах, а также могут накапливаться в организме человека и вызывать, даже в относительно малых дозах, нарушение иммунитета и неспецифических факторов защиты, функциональные нарушения и болезни.

Таблица 1

Некоторые показатели качества воды поверхностных вод

| Определяемые показатели, в единицах измерения | приток реки Кольтрикан | талик | озеро Лабынкыр | ПДК (СанПиН 2.1.4.1074) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO3-, мг/л | 0,7 | - | 0,018 | 40 |
| Общая жесткость, ммоль/л | 0,22 | 0,96 | 0,24 | до 1,5 |
| Перманганатная окисляемость, мг/л | - | 1,44 | - | не выше 5 |

К числу тяжелых металлов относят Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, Mo, Cd, Sn, Sb, Te, W, Hg, Tl, Pb, Bi. Главными природными источниками тяжелых металлов являются породы (магматические и осадочные) и породообразующие минералы [1].

Таблица 2

Результаты измерений массовой концентрации суммарных форм тяжелых металлов, мкг/л

| Определяемые показатели | приток реки Кольтрикан | талик | озеро Лабынкыр | ПДК (СанПиН 2.1.4.1074) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cu | 46,1 | 63,4 | 22,4 | 1000 |
| Pb | 13,2 | 31,9 | 21,7 | 30 |
| Cd | 0,361 | 0,443 | 0,328 | 1,0 |

Проведенное исследование показало, что воды рек исследованной территории Оймяконского района в целом соответствуют требуемым к питьевой воде нормативам [2], но имеются локальные загрязнения по свинцу (талик), что, предположительно, связано с техногенным и антропогенным воздействием горнодобывающих предприятий.

Литература

- Методика выполнения измерений массовой доли меди, марганца, никеля кобальта, свинца, кадмия, мышьяка в пробах почв и донных отложений атомно-абсорбционным методом с электротермической атомизацией на атомно-абсорбционном спектрометре «МГА-915». / Методика М 03-07-2003. - СПб.: ООО «ЛЮМЭКС», 2003.

- СанПиН ГОСТ 2.1.4.1074