Определение этанола в водных растворах методом ИК-спектрометрии

Нехорошева Дарья Сергеевна

Студент

Югорский Государственный Университет, факультет природопользования,        Ханты-Мансийск, Россия

E-mail: dafootka@outlook.com

В настоящее время  этанол и его водные растворы находят широкое применение в различных сферах деятельности человека: фармацевтическом и пищевом производстве, медицине, химической промышленности и научных исследованиях. Повсеместно применяющиеся неселективные методы определения концентрации этанола в водных растворах [1] и воды в спирте [2] имеют значительные ограничения. Из селективных физико-химических методов определения различных спиртов в водных, водно-спиртовых и спиртовых растворах наиболее разработанным является газовая хроматография [3]. Кроме этого для количественного определения этанола разрабатываются электрохимические биосенсорные системы, с помощью которых предлагается анализировать различные вина и виноматериалы [4]. В связи с появлением водостойких оптических материалов объекты с высоким содержанием воды стали чаще исследоваться методом ИК-спектрометрии [5], что указывает на перспективность этого метода для селективного определения этанола в водных растворах.

ИК-спектры водных растворов этанола получали на ИК-Фурье-спектрометре «Nicolet 5700» фирмы «Thermo Electron Corporation» методом ОНПВО на кристалле селенида цинка с диапазоном сканирования 4000-650 см-1 и разрешением 4 см-1.

В ходе изучения спектров водных растворов этанола в качестве селективного аналитического сигнала была выбрана полоса поглощения валентных колебаний связи углерод-кислород (1045 см-1). В результате обнаружено, что зависимость высоты этого пика от содержания этанола в диапазоне концентраций от 1 до 100 %(мас.) подчиняется  полиномиальному уравнению 2-го порядка с коэффициентом корреляции 0,9999:

Y = -1*10-5X2+0,0064X-0,0002.

Кроме этого было установлено, что для полосы поглощения 1045 см-1 в водном растворе этанола градуировочный график линеен в диапазоне концентраций от 1 до 40 %(мас.) с относительной ошибкой определения 5%.

Литература

- ГОСТ 3639-79. Растворы водно-спиртовые. Методы определения концентрации этилового спирта. – Введ. 1982–01–01. – М.: Изд-во стандартов, 2004. – I. – С. 1-7.

- Макаровская Я.Н. Сопоставление газохроматографического метода определения малых содержаний воды в спиртах с титриметрическим ее определением по Фишеру / Я.Н. Макаровская, А.И. Федоров, T.A. Бланк, В.А. Аверин, Л.П. Экспериандова // Методы и объекты химического анализа. – 2006, т. 1, № 2. С. 141–146.

- ГОСТ Р 51786-2001. Водка и спирт этиловый из пищевого сырья. Газохроматографический метод определения подлинности. – Введ. 2002–07–01. – М.: ИПК Изд-во стандартов, 2001. – I. – С. 1-10.

- Шкотова Л.В. Амперометричний бiосенсор для аналiзу етанолу у винi та у виноградному суслi пiд час його ферментацiï / Л.В. Шкотова, Е.А. Сластья, Т.А. Жилякова // Укр. бiохiм. ж. – 2005, Т. 77, № 1. – С. 96-103.

- Yibin Y. Prediction of ethanol in bottled Chinese rice wine by NIR spectorscopy / Ying Yibin, Yu Haiyan, Pan Xingxiang, Lin Tao // Proc. SPIE. – 2006, Т. 6381. – С. 638108/1-638108/9.