Анализ множественных остатков пестицидов в растительном масле методом модифицированного QuChERS с ГХ/МС, ВЭЖХ/МС/МС 
           Максимчук И.С.

Научный сотрудник

Земцова О.В.

Старший научный сотрудник

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, 
Украинская лаборатория качества и безопасности продукции АПК, Киев, Украина
E–mail: l1th@i.ua

В связи в тем, что Украина является одних из  крупнейших поставщиков  растительных масел (в первую очередь подсолнечного) на европейский рынок   проблема обеспечения надежного, быстрого и точного выходного контроля экспортного продукта на остаточные количества пестицидов является чрезвычайно актуальной. С этой целью в УЛЯБП АПК НУБиП Украины в 2011-2012 гг для определения множественных  остатков 60 пестицидов (ХОП, ФОС, триазолы, пиретроиды ) в растительных маслах, гидрогенизованных жирах и маргаринах был  применен безводный вариант метода QuEChERS (EN 15662:2008) в сочетании с ГЖХ/МС и ВЭЖХ/МС/МС. При этом применяли: экстракцию  пестицидов  из   подсолнечного  масла    смесью  нескольких  растворителей,концентрирование  экстрактов  на  роторном  испарителе ,  дисперсионную очистку , позволяющую  снизить  содержание  коэкстрактивных  веществ в  несколько  раз с помощью комбинации сорбентов PSA, С18, MgSO4  в различных соотношениях. Для  улучшения определения  некоторых  пиретроидов проводили  дополнительную  очистку  на  окиси алюминия  с  использованием смеси диэтилового-петролейного  эфира  в  качестве элюента.

При  анализе растительных   масел   на  содержание  неоникотиноидов , карбаматов и триазолов применяли   традиционный  QuEChERS-метод в сочетании   с  тандемной  мас-спектрометрией LC-MS\MS и  использованием транзакций  характерных переходов. Комплексный  подход с  использованием метода пробоподготовки QuEChERS  (в двух вариантах) и комбинации методов GC-MS (DRS-AMDIS) и  LC-MS\MS позволил решить задачу  определения  большого  количества  пестицидов  в растительных маслах (рапсовом, соевом) и в первую очередь в  подсолнечном. Возврат  по большинству  пестицидов  составил от 70% до 120 %, что соответствовало нормам  SANCO 12495-2011. Метод был успешно применен при выполнении международного профтеста FAPAS 0585

Было  проанализировано 107 образцов  масла, 65 содержали пиримифос-метил  на уровне 0,005 – 0,02 мг/кг, отдельные пробы подсолнечного масла содержали хлорпирифос, металаксил и флудиоксонил.