Изучение состава нефти Герасимовского месторождения методом ИК-спектроскопии

Асадуллина А. С.

Студент 5 курса

ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет», химический факультет,  Уфа, Россия

Email: malina210908@mail.ru

Нефтехимическая и нефтеперерабатывающая промышленность- интенсивно развивающаяся отрасль народного хозяйства, которая базируется на результатах многих научных и технологических разработок. По прогнозам специалистов в мире происходит  уменьшение запасов  нефти. В то же время в нефти многих разрабатываемых месторождений содержится значительное количество асфальто-смолистых веществ и парафина. Для борьбы с АСПО необходимо знание химического состава и физико- химических свойств отдельных его компонентов.

Объектом исследования являлась нефть Герасимовского месторождения, которая характеризуется высоким содержанием смол (12,1 % масс.), асфальтенов ( 2,6 % масс.) и парафинов ( 35,9 %). Из нефти были выделены асфальтены, структурные характеристики которых определяли методом ИК- спектроскопии. ИК – спектры нефти и асфальтенов снимали на приборе фирмы «Shimadzu» в диапазоне от 650 до 4000 см-1.

Анализ полученных спектров нефти показывает, что в ИК-спектрах наблюдаются полосы поглощения в области 1456, 1506, 2848, 2920 см-1, ответственные за деформационные и валентные колебания С-Н связей метильных и метиленовых групп как в линейных структурах, так и в нафтеновом цикле, 2339 см-1- группа ОН в нафтеновом кольце, 1714 см-1-валентные колебания карбонильной группы в составе сложных эфиров.  Также наблюдаются полосы поглощения в области 1035, 1095 см-1, ответственные за деформационные колебания карбоксильных групп.

Выявлено, что в асфальтенах исследуемой нефти содержится больше ОН-, СОН-групп, ароматических структур. В состав асфальтенов, в основном, входят конденсированные ароматические циклы с короткими алкильными цепями и некоторыми полярными группами, такими как ОН-, СООН.

Данные результаты, полученные методом ИК- спектроскопии, можно использовать для определения типа нефтей, для выявления физико- химической природы структурообразования аномалии реологических свойств высоковязких нефтей.

Литература

- Губкин И.М. Учение о нефти.- М.: Наука, 1975.- 100 с.

- Сваровская Н.А. Химия нефти и газа. – М.: Наука, 2003.