Идентификация типа топлива, содержащего FAME, при анализе топливно-водяных смесей, с использованием 2D-ГХ-МС

Редькина Елена Сергеевна

Студент

Российский Химико-Технологический Университет им Д. И. Менделеева

факультет нефтегазохимии и химии полимерных материалов, Москва, Россия

E-mail: RedkinaES@rambler.ru

В настоящее время одним из самых перспективных источников альтернативного топлива является биодизельное топливо, представляющее собой смесь моноалкиловых эфиров жирных кислот (FAME), полученных преимущественно путем реакции переэтерификации из возобновляемого сырья. В связи с этим актуален вопрос надежных методов контроля новых альтернативных видов жидкого моторного топлива, содержащих в своем составе FAME, как при штатном контроле состава, так и при экологических анализах, например при топливных разливах.

Целью работы является разработка методики двумерного хроматографического анализа с масс-спектрометрическим детектированием (2D-ГХ-МС), для определения топливного профиля при разливе на поверхности воды топливных смесей, содержащих FAME.

Метод 2D-ГХ-МС является одним из наиболее перспективных при определении кислородсодержащих соединений в составе углеводородных жидкостей [1] и позволяет полностью разделить компоненты нефтяного (УВ) и растительного (FAME) происхождения в составе топливных смесей, что видно из рис. 1, где показана хроматограмма второго измерения для смеси B1,25.

| Сигнал, μВ·10-6 |  |
| --- | --- |
|  | Время, мин |

Рис. 1. Хроматограмма второго измерения смеси В1,25. Колонка 1: неполярная SPBTM-1, колонка 2: полярная SupelcowaxTM, температура первого измерения – 3000С, температура второго измерения – 3000С, период переключения Δt = 47,25 – 48,29 мин

Исследование топливных разливов на поверхности пресной воды показало, что со временем профили УВ/FAME компонентов в области разлива значительно изменяются, причем изменение происходит неодинаково для УВ и полярной составляющих топливной смеси. Использование 2D-ГХ-МС позволяет однозначно определить тип нефтепродукта в области разлива, а для установления давности разлива необходимо создание базы данных изменения УВ/FAME профиля топливной смеси на поверхности воды в зависимости от времени, прошедшего после разлива

Литература:

- Канатьева А.Ю., Палеев А.В., Курганов А.А., Горшков А.В., Грибановская М.Г. // Нефтехимия. 2013. Т. 53. № 5. С .393