Синтез и исследование реагентов  для удаления тонких нефтяных пленок с водной поверхности

- Бадалова Гюнель Ниязали кызы

Магистрант

Бакинский Государственный Университет

Химический факультет, Баку, Азербайджан

- Email: gunel4ik@mail.ru

Нефтяные загрязнения водной поверхности являются актуальной проблемой последних десятилетий. Для ликвидации нефтяных разливов и предотвращения их выбросов на берег или береговые сооружения используются механические и физико-химические методы удаления нефти[1]. Одним из методов борьбы с нефтяными разливами на море является применение поверхностно-активных веществ, так называемых реагентов, собирающих или диспергирующих  нефтяную пленку на поверхности воды[2].

В данной работе представлены результаты исследования продуктов с поверхностно-активными свойствами, синтезированных на основе подсолнечного, репейного и льняного масел, в качестве реагентов для сбора и диспергирования тонких нефтяных пленок на водной поверхности. Реагенты получены окислительным хлорфосфорилированием растительных масел под действием треххлористого фосфора в присутствии кислорода. Для исследования полученных продуктов в качестве реагентов, обладающих собирательной (диспергирующей) способностью по отношению к тонким нефтяным пленкам, были приготовлены их водные эмульсии разной концентрации. С целью создания нефтяных пленок в лабораторных условиях была использована нефть месторождения Раманы, которая представляет собой средне-вязкостную нефть и является наиболее удобной  для проведения подобного рода экспериментов. Исследована эффективность полученных реагентов в зависимости от их концентрации, количества, толщины, возраста пленки и природы водной поверхности. Результаты исследований показали возможность использования  растительных масел для синтеза реагентов, способных диспергировать или собирать тонкую нефтяную пленку с водной поверхности. При этом наибольшей эффективностью обладают 3% (масс.) водные растворы подсолнечного и репейного масел на пленке толщиной 0,01 и 0,05см (степень очистки 97%) и 0,5% (масс.) водный раствор репейного масла на пленке толщиной 0,05см (степень очистки 87%) на пресной и морской воде. Cталагмометрические измерения поверхностного натяжения на границе вода-керосин, проведенные по методике Ребиндера-Венстрема для полученных образцов, показали снижение значения межфазного натяжения в их присутствии с 48,16 до 2,24 мН/м.

Литература

1.Каменщиков Ф.А., Богомольный Е.И. Нефтяные сорбенты, Москва-Ижевск. 2005.268с.

2.Гумбатов Г.Г., Дашдиев Р.А., Применение ПАВ для ликвидации аварийных разливов нефти на водной поверхности. Баку-Элм, 1998. 209с.

Хочу выразить благодарность своему научному руководителю доценту БГУ, д.х.н. Р.М. Алосманову и научному сотруднику, к.х.н. И.А. Буният-заде, а также поблагодарить работников Института Нефтехимических Процессов АН Азербайджана за оказанную помощь в выполнении настоящей работы.