Использование латексного коагулюма в полимерных композициях

Скачков А.М., Подколзина М.А.

Аспирант, студент

Воронежский государственный университет инженерных технологий, факультет экологии и химической технологии, Воронеж, Россия

E-mail: robbiefanreal@rambler.ru

Отходы и побочные продукты, образующиеся и накапливающиеся на предприятиях нефтехимического профиля, являются многочисленными и разнообразными как в качественном, так и в количественном отношении. Решение проблемы переработки и использования этих отходов неразрывно связано с защитой окружающей среды от загрязнений,  комплексным использованием сырья и материалов [1-2].

Целью данной работы является использование заструктурированных полимерных отходов в качестве полимерной основы каучук-содержащих композиционных материалов и резиновых смесей.

В качестве объектов исследования использовали латексный коагулюм, образовавшийся при получении товарных латексов. Были изучены физико-химические свойства латексного коагулюма. С целью улучшения совместимости коагулюма с полимерной матрицей, в качестве которой использовали бутадиен-стирольный каучук СКС-30АРК, продукт подвергали пластификации, варьируя тип и  содержание пластифицирующей системы,  порядок введения и продолжительность процесса [3-4]. Изготовлены стандартные резиновые смеси на основе полученных полимерных композиций, в том числе, при их комбинировании с каучуком СКС-30АРКМ-15, и  исследованы их вулканизационные, пласто-эластические и физико-механические свойства.

Анализ данных показал, что использование опытных полимерных композиций в качестве полимерной основы, обеспечивает значительное увеличение скорости вулканизации. В отдельных случаях наблюдается возрастание модулей при растяжении и прочности при разрыве. Таким образом, показана возможность изготовления полимерных композиций на основе обработанного латексного коагулюма и изготовление на ее основе резинотехнических изделий.

Литература

- Дик Дж.С. Технология резины: Рецептуростроение и испытания [Текст] / Дж.С. Дик. – СПб.: Научные основы и технологии, 2010.

- Осошник И. А. Производство резиновых технических изделий [Текст]: учебное пособие / И. А. Осошник, Ю. Ф. Шутилин, О. В. Карманова.  – Воронеж: ВГТА, 2007.

- Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров [Текст] / Р.С. Барштейн, В.И. Кирилович, Ю.Е. Носовский. – М.: Химия, 2010.

4.	Резниченко С.В. Большой справочник резинщика [Текст] / С.В. Резниченко, Ю.Л

Морозова. – М.: Техинформ, 2012.