Электродные материалы на основе Fe2O3 для получения химического источника тока

Мусина Зухра Маликовна,  Баешов Абдуали Баешович,  Журинов Мурат Журинович

Докторант, 3 курс

Казахстанско-Британский Технический Университет

Институт Органического Катализа и Электрохимии имени Д.В.Сокольского

Алматы, Казахстан

E–mail: muszuhra@mail.ru

В данной статье предлагается разработка принципиально нового электрохимического способа преобразования химической энергии в электрическую, т.е. получения химического источника тока (ХИТ). В настоящее время ХИТ используют во всех областях техники и народного хозяйства. Химические источники тока продолжают играть большую роль в различных отраслях науки и техники. В некоторых же областях, например в портативной радиоэлектронной аппаратуре и аппаратуре связи, они занимают совершенно особое положение, поскольку в этих случаях не имеют себе заменителей [1-3]. Невозможно представить себе жизнь современного общества, не пользующегося химическими источниками тока. ХИТ - это устройство, в котором химическая энергия непосредственно превращается в электрическую. Основой работы ХИТ является химическая реакция взаимодействия окислителя и восстановителя [4].

Для разработки химического источника тока могут быть электрохимические системы на основе соединений железа, которые не предполагают применение дорогих и экологически опасных активных веществ.

Показана, возможность получения химического источника тока с использованием гальванической пары железо и оксида (III) железа (Fe2O3). В качестве химического источника тока были определены электродвижущая сила (ЭДС) и величина тока короткого замыкания (ТКЗ) в цепи. Исследовано в водном растворе хлоридов и сульфатов железа, при комнатной температуре, электродвижущая сила источника тока в отсутствии внешней нагрузки составляет 800-850 mV. Обсуждена возможность разработки электрохимической системы на основе оксидов железа (III).

Литература

- Львов А.Л., Химические источники тока, Соросовский образовательный журнал, №4, 1998 г.

- Кедринский И.А., Яковлев В.Г. Li – ионные аккумуляторы. Красноярск: Платина, 2002, 268 с.

- Чуриков А.В., Нимон Е.С., Львов А.Л. // Электрохимия. 1998. Т.34. С. 669.

- Wachtler M., Besenhard J.O., Winter M. // J. Power Sources. 2001. V. 94. P. 189.