Исследование взаимодействия в системе V1-xMnx – H2

Морозов Борис Сергеевич

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: mbs0@mail.ru

Энергетический кризис и проблема защиты окружающей среды от результатов человеческой деятельности стимулировали резкое возрастание интереса к применению водорода во всех отраслях промышленности. В первую очередь в качестве горючего в различных устройствах, непосредственно или косвенным путем использующих энергию, выделяющуюся при его окислении. Это связано с тем, что при окислении водорода не образуются вредные вещества, а сама реакция окисления сопровождается выделением большого количества энергии. Поэтому возникает проблема хранения или аккумулирования водорода и его транспортировки.

Чистый  ванадий способен аккумулировать водород при высоких давлении и температуре с образованием дигидрида ванадия. Легирование ванадия различными металлами  позволяет существенно повысить давление диссоциации гидридной фазы. Таким образом, научный интерес представляет изучение влияния легирующих добавок на характер взаимодействия ванадия с водородом.

В работе представлено исследование взаимодействия водорода со сплавами ванадия и марганца. Нами были синтезированы сплавы ванадия с различным содержанием марганца: 20 и 30 ат.%. Сплавы были исследованы с использованием рентгеноспектрального микроанализа. Затем мы исследовали взаимодействие полученных сплавов с водородом на установке для гидрирования при давлениях до 3000 атм. На основании полученных данных были построены изотермы абсорбции и десорбции водорода  и рассчитаны термодинамические характеристики реакции.

Синтезированные гидриды были исследованы с использованием РФА.

- Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №. 13-03-00459