ИЗУЧЕНИЕ СМЕШАННЫХ ФОСФАТОВ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ БИОРЕЗОРБИРУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

Орлов Н.К.

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Факультет Наук о Материалах, Москва, Россия

E-mail: nicolasorlov174@gmail.com

На сегодняшний день разработка новых биоматериалов – одно из основных направлений неорганического материаловедения. Среди них особое место занимают материалы на основе фосфатов кальция, которые используются при лечении поврежденной костной ткани из-за схожести их состава. Главным требованием, предъявляемым к таким материалам, является относительно высокая скорость резорбции и способность растворяясь выделять полезные для роста нативной кости вещества. Сама костная ткань состоит, главным образом, из гидроксиапатита (Ca10(PO4)6(OH)2), и в настоящее время именно гидроксиапатит используется в медицине в качестве имплантатов. Но его применение имеет свои недостатки, один из которых - низкая скорость резорбции. Из-за низкой скорости резорбции имплантат не успевает раствориться и новая костная ткань нарастает на его поверхность, и, таким образом, повышается вероятность повторного перелома.

Целью работы является изучение свойств калиевых и натриевых смешанных фосфатов, как материалов, обладающих повышенным уровнем резорбции по сравнению с гидроксиапатитом. Для достижения данной цели были оставлены следующие задачи:

1. Синтез ряда твердых растворов двойных фосфатов кальция и калия (натрия).

2. Получение керамических материалов на основе синтезированных составов.

3. Оценка механических свойств полученных керамик.

В ходе работы получены составы смешанных фосфатов кальция и щелочных металлов состава Ca3-xK2x(PO4)2, где x=0÷1. Образцы были исследованы с помощью рентгеноструктурного анализа, термогравиметрического анализа, дифференциально-термического анализа, растровой электронной микроскопии, изучены их механические характеристики, такие как трещиностойкость и прочность на изгиб.

Автор выражает благодарность доц., к. х. н. Путляеву В. И. и асп. 3 г/о Евдокимову П. В. за эффективное руководство и помощь в работе.