Универсальный способ синтеза комплексонов -  присоединение аминопроизводных по двойной связи малеиновой кислоты

Михайловская Татьяна Владимировна

Магистр 2-го года обучения

Тверской государственный университет, химико-технологический факультет, Тверь, Россия

E–mail: tatyana-trofimova-1992@mail.ru

До настоящего времени нет работ, в которых были бы систематизированы методы синтеза комплексонов моноаминного типа, производных дикарбоновых кислот. Большинство методов синтеза являются универсальными и могут быть использованы для получения созданных нами комплексонов. Нами были разработаны и запатентованы различные способы получения нового класса комплексонов моноаминного типа, производных дикарбоновых кислот. Реакция присоединения аминокислот (аммиака) по двойной связи карбоновой кислоты может быть использована для получения комплексонов. Например,  взаимодействие двух молекул малеиновой кислоты с аммиаком или с аспарагиновой кислотой было положено в основу способа получения иминодиянтарной кислоты (ИДЯК, Н4С), взаимодействие двух молекул малеиновой кислоты с этилендиамином было положено в основу способа получения этилендиаминдиянтарной кислоты (ЭДДЯК, Н4С). Присоединением к малеиновой кислоте аминоуксусной кислоты получена N-(карбоксиметил)аспарагиновая кислота (КМАК, H3С), присоединением иминодиуксусной кислоты была получена N,N-бис(карбоксиметил)аспарагиновая кислота. Иллюстрации метода присоединения аминокислот по двойной связи ненасыщенной дикарбоновой кислоты (малеиновой):

| синтез иминодиянтарной кислоты (ИДЯК, H4Z) | малеиновая к-та аспарагиновая к-та ИДЯК малеиновая к-та аммиак ИДЯК |
| --- | --- |

Достоинством данного способа получения комплексонов является снижение возможности протекания побочных реакций, единственным продуктом реакции является получаемый комплексон, что способствует значительному увеличению выхода целевого продукта, уменьшению загрязненности реакционной массы побочными продуктами. Также кроме аминокислоты (аммиака) при синтезе требуется дешевый  и освоенный промышленностью продукт – малеиновая кислота (или еще более дешевый малеиновый ангидрид), а не гораздо более дорогостоящие аспарагиновая, глутаминовая кислота или галогензамещенные дикарбоновые кислоты, применения которых требуют другие существующие методы получения таких комплексонов. Кроме того, комплексонаты биометаллов с комплексонами, производными дикарбоновых кислот (КПДК) зарекомендовали себя как эффективные стимулирующие препараты для сельского хозяйства [1,2].

Литература

- Способ предпосевной обработки семян / Никольский В.М. и др. // Патент РФ №2399183. Опубл. 20.09.2010. Бюл.№26.

- Устройство для замачивания семян / Трофимова Т.В., Никольский В.М. и др. // Патент РФ №134732. Опубл. 27.11.2013. Бюл.№33.

Выражаю благодарность научному руководителю д.х.н., профессору Никольскому В.М. за помощь в подготовке тезисов доклада.