Кинетика очистки воды от химических и биологических загрязнений в условиях ультразвуковой кавитации

Максымив Н. Л.

старшый лаборант

Национальный университет

«Львовськая политехника»

Інститут химии и химической технологи, каф. ЗХ

г. Львов, Украина

maksymiv@rambler.ru

Обработка воды ультразвуком с целью удаления или значительного снижения химического и, особенно, биологического загрязнения воды является одним из перспективных методов водоочистки [1,2]. Целью данной работы было исследование особенностей окисления дрожжевых клеток в растворе глюкозы под действием акустической кавитации и концентрации кислорода в системе. Для исследований использовали дисперсии сушеных хлебопекарных дрожжей Saccharomyces cerevisiae и глюкозы марки «хч». Для акустической обработки дисперсий использовать ультразвуковой генератор УЗДН-2Т. Концентрацию дрожжевых клеток в дисперсии (МЧ) определяли методом глубинного посева клеток в чашках Петри с сусловым агаром. Химическое потребление кислорода (ХПК) дисперсии определяли стандартным бихроматним методом. Концентрацию пероксидов в системе определяли йодометрическим методом. Концентрацию кислорода в системе определяли методом газо-жидкостной хроматографии на молекулярных ситах 5А на хроматографе ЛХМ-8мд.

Скорость окисления дрожжевых клеток оценивали по изменению ХПК. Изменение ХПК дисперсии дрожжей во времени под действием акустической кавитации описывается кинетическим уравнением второго порядка. Окисление органических соединений дрожжевых клеток в условиях акустической кавитации происходит по радикально-цепному механизму. Это подтверждается зависимостью константы скорости процесса от концентрации кислорода, растворенного в данной системе. Скорость изменения ХПК дисперсии значительно увеличивается при барботировании через нее кислорода и практически равна нулю при барботировании аргона Порядок процесса по кислороду, равной 0,5, свидетельствует о том, что инициирование радикально-цепного процесса протекает с участием кислорода. Скорость окисления глюкозы под действием акустической кавитации значительно ниже, чем скорость окисления дрожжей в водной дисперсии. Увеличение концентрации глюкозы в дисперсии дрожжей приводит к снижению скорости процесса при постоянной концентрации дрожжевых клеток в системе. Полученные нами результаты исследований показывают, что глюкоза ингибирует окисление органических веществ, содержащихся в дрожжевых клетках, очевидно, благодаря наличию в молекуле глюкозы подвижных атомов водорода и высокой скорости обрыва цепи радикалами глюкозы.

Следовательно, окисление кислородом водорастворимых органических продуктов разрушения микроорганизмов, при акустической кавитации происходит за радикально-цепным механизмом, глюкоза ингибирует радикально-цепное окисление кислородом органических соединений, содержащихся в клетках дрожжей в водном растворе.

[1] Chisti Y. Sonobioreactors: using ultrasound for enhanced microbial productivity. //Trends in Biotechnology. Vol. 21. №2. - 2003.

[2] Nasseri S. and al. Determination of the ultrasonic effectiveness in advanced wastewater treatment. // Environ. Health Sci. Eng. - 2006. -  Vol. 3, № 2, pp. 109-116.