Электрохимические принципы создания оптического датчика ионной активности

Сташкова Анастасия Эдуардовна

студент

Санкт-Петербургский государственный университет, Институт Химии, Санкт-Петербург, Россия

E–mail: Stashkova_69@mail.ru

В последнее десятилетие значительно вырос интерес к оптодам (англ. optodes) – полимерным датчикам, преобразующим информацию о концентрации аналита в оптический сигнал. Механизм отклика оптодов основан на ионном обмене либо необменной сорбции. Основным недостатком оптодов является зависимость отклика от соотношения (произведения) активностей двух ионов – основного и т. н. парного (аналогично измерению средней активности электролита в гальванической ячейке без жидкостного соединения).

В представляемой работе предлагается фундаментальное решение проблемы оптического определения активности индивидуального иона путем создания оптода – аналога гальванической ячейки с жидкостным соединением. Согласно предлагаемой нами модели, будет показано на примере Na/pH селективного оптода, что при стабилизации межфазного Гальвани потенциала на границе раздела фаз оптод/раствор, отклик сенсора будет определяться только активностью протона.

Работа выполнена при финансовой поддержке Санкт-Петербургского государственного университета (НИР 12.0.16.2010 и 12.38.235.2014)