Изучение реакции озона с урацилами хемилюминесцентным методом

Хайруллина Л.Р.

магистрант II года обучения

Башкирский государственный университет,химический факультет, Уфа, Россия

E–mail: xajrullina_1990@mail.ru

Интерес к урацилам обусловлен, прежде всего, их широким спектром биологической активности: иммуностимулирующей, противовирусной, противовоспалительной, противоопухолевой, антиокислительной, антигипоксической и др. Известно, что урацилы могут взаимодействовать с различными окислителями. Так, в работе [1] спектрофотометрическим методом были исследованы кинетика и механизм реакции урацилов с пероксидом водорода в водных растворах. При этом было показано, что механизм указанной реакции включает два канала: радикальный и нерадикальный. В настоящей работе в качестве окислителя использована озон-кислородная смесь, которая, на наш взгляд, будет приводить к схожему механизму окислительных превращений урацилов.

Опыты проводили при температурах 22-60°С. В качестве объектов исследования были выбраны следующие урацилы: 6-метилурацил, 5-фтор-6-метилурацил, 5-нитро-6-метилурацил, 5-гидрокси-6-метилурацил, 5-амино-6-метилурацил. Растворителем служила свежеперегнанная бидистиллированная вода. Начальные концентрации  урацилов (S) в реакционной смеси изменяли в диапазоне (0.1-1.0)∙10–3 моль/л. При этом в проводимых экспериментах всегда выполнялось условие: [S]0 >> [O3]0, где [S]0 и [O3]0 – начальные концентрации производных 6-метилурацила и озона в растворе, соответственно. Было обнаружено, что при барботаже озоно-кислородной смеси через водные растворы S при 22-60°С наблюдается хемилюминесценция (ХЛ) в видимой области спектра. После прекращения подачи О3-О2-смеси происходит затухание интенсивности сигнала ХЛ. Интенсивность свечения уменьшается во времени по экспоненциальному закону, на что указывает хорошее спрямление кинетических кривых тушения хемилюминесценции в координатах реакции первого порядка:

ln J0Jt= {k' t,

где J0, Jt – начальная и текущая интенсивности свечения (относительные единицы),

k' – эффективная константа скорости тушения (с–1). С увеличением начальных концентраций урацилов эффективные константы скорости k' линейно возрастают:

k' = k [S]0,

где k – константа скорости второго порядка (л/моль·с). Было установлено, что приведенные закономерности выполняются для всех перечисленных выше урацилов во всем изученном диапазоне условий проведения процесса. Из зависимостей k' = f ([S]0) были определены значения k при разных температурах.

Обработка полученных результатов в координатах уравнения Аррениуса позволила определить активационные параметры изучаемого процесса – предэкспоненциальные множители (А) и энергии активации (Е). Оказалось, что между lg A и Е наблюдается линейная корреляция (компенсационный эффект), свидетельствующая о едином механизме лимитирующей стадии процесса окисления 6-метилурацила и его производных озоно-кислородной смесью.

Литература

- Ахатова Г.Р., Сафарова И.В., Герчиков А.Я., Еникеев А.А. Кинетика и механизм реакции урацилов с пероксидом водорода в водных растворах // Кинетика и катализ. 2012. Т. 53. № 3. С. 309-312.

____________________________________

Автор выражает благодарность за помощь в обработке результатов профессору, д.х.н. Зимину Ю.С., к.х.н., доценту Насретдиновой Р.Н.