Роль микробных сообществ в биоаккумуляции тяжелых металлов растениями

Денисюк Мария Игоревна
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Россия, Новосибирск, denisuykmi@mail.ru

Фиторемедиация – это способ очистки загрязненных территорий с помощью растений-гипераккумуляторов и ассоциированных микроорганизмов. Известно, что растения и микроорганизмы накапливают различные поллютанты как органической, так и неорганической природы. Активной зоной, где протекают физико-химические и биологические процессы, вызванные взаимодействием растений, микроорганизмов и поллютантов, является ризосфера - корневая зона растений. Наиболее интенсивное взаимодействие наблюдается между растениями и микроорганизмами. Растения способны концентрировать поллютанты в разных органах (корни, листья, стебли), однако роль микроорганизмов в данных взаимодействиях изучена недостаточно. Поэтому цель работы: - оценка роли микроорганизмов в процессах биоаккумуляции тяжелых металлов растениями.

Эксперимент был проведен в условиях натурного моделирования в акватории Обского водохранилища. В качестве объекта исследования использовали Pistia stratiotes. Растения были помещены в изолированную емкость определенного объема – миникосм, устанавливаемый непосредственно в водоем, благодаря чему была обеспечена идентичность водного состава в миникосме и водохранилище, а именно водного состава, биоты, донных отложений, температуры и освещенности. Объем миникосмов варьировался от 0.18 до 0.20 м3. Изучаемые растения подвергались воздействию поллютанта, в качестве, которого был выбран кадмий, при различных способах введения и концентрациях добавки. Содержание кадмия в воде, растениях и микроорганизмах контролировали методами инверсионной вольтамперометрии и атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой после микроволновой минерализации.

В результате получены данные, демонстрирующие влияние различных режимов ввода тяжелого металла в миникосм (однократно или дробно) на интенсивность извлечения кадмия растением в присутствии микроорганизмов ризосферы и планктона. Так, дробный режим введения металла приводит к его максимальной аккумуляции микроорганизмами ризосферы. Показано, что микробные сообщества ризосферы растения более интенсивно поглощают кадмий по сравнению с микроорганизмами планктона. Аккумуляционная способность в пересчете на грамм сухой массы для ризосферных микробных сообществ в 1,5-2 раза больше, чем для растений.

При оценке эффективности извлечения кадмия различными компонентами модельной экосистемы получены данные, демонстрирующие значительный вклад микроорганизмов в процессы аккумуляции тяжелого металла в системе растение-микроорганизм.