Разработка технологии применения СВЧ-энергии для утилизации отходов лесопромышленного комплекса

Москалюк А.О.,

Иркутский национальный исследовательский технический университет, г.Иркутск, Россия, E-mail: moskalyuk_a@bk.ru

Основные источники кусковых и дисперсных древесных отходов - предприятия механической и химической переработки древесного сырья. При существующих методах переработки деловой древесины объем отходов составляет >40% от общего объема перерабатываемого сырья. Ежегодный прирост таких отходов в целом по стране достигает десятки млн. м3.

Наибольшее количество отходов образуется при производстве пиломатериалов, тары, железнодорожных шпал, паркета, шпона и фанеры. В лесопилении они составляют >35% от объема перерабатываемой древесины, в производстве железнодорожных шпал – до 20%, а в производстве шпона и фанеры – >60%.

Степень использования древесных отходов чрезвычайно низка и в настоящее время они не находят практического применения. Большая часть из них (более 80 %) не вовлекается в дальнейший технологический передел, складируется, создавая угрозу возгорания или сжигается без утилизации тепла. Помимо экологически неблагоприятных последствий размещение древесных отходов требует изъятия из полезного использования больших земельных площадей и значительных платежей за складирование. Данный вид сырья может быть адаптирован для энергетической промышленности путем увеличения теплотворной способности и улучшения физико-химических показателей.

Разрабатываемая технология предполагает применение СВЧ-энергии для сушки, частичной карбонизации (торрефикации), либо полной карбонизации пеллет. Полученное карбонизированные пеллеты по физико-химическим характеристикам адаптированы для применения на ТЭЦ и котельных.

Торрефицированные пеллеты имеют теплотворную способность 5600-6000 ккал, и могут подаваться в смеси до 40% по объему с углем, а полностью карбонизированные пеллеты имеют теплотворную способность до 7500 ккал и могут быть использованы взамен сортового угля. Карбонизированные пеллеты будут использоваться как более эффективное топливо наряду с сортовыми углями в энергетике и в коммунально-бытовом хозяйстве.