Мюонная станция для проекта TAIGA

Астапов И.И.* от коллаборации TAIGA

*студент-магистрант

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Научно-образовательный центр НЕВОД, Москва, Россия

E-mail: IIAstapov@mephi.ru

В настоящее время в Тункинской долине (Иркутская область) создается одна из крупнейших в мире гамма-обсерваторий – TAIGA [1], в цели которой входит решение ряда фундаментальных задач гамма-астрономии в диапазоне энергий 20–1000 ТэВ, физики космических лучей (КЛ) высоких энергий, а также физики взаимодействий частиц с энергиями от сотен ТэВ до сотен ПэВ. Для выделения ШАЛ от гамма-квантов на фоне ШАЛ от адронной компоненты КЛ в области энергий выше 100 ТэВ достаточно эффективным методом является использование мюонных детекторов большой площади. Возможность отделять ШАЛ от гамма-квантов основывается на том, что число мюонов в ШАЛ от протонов и ядер в среднем в десятки раз превышает число мюонов в ШАЛ, инициированных гамма-квантами.

Требования к мюонному детектору были сформулированы на основе моделирования широких атмосферных ливней от первичных протонов и гамма-квантов космических лучей с фиксированными энергиями 10, 30 и 100 ТэВ и зенитными углами для 0, 20 и 40 градусов [2]. Из полученных результатов следует, что мюонный детектор должен занимать не менее 0.2 – 0.3 % от общей площади детектора ШАЛ. Таким образом, если площадь обсерватории TAIGA будет иметь 1 км2, то суммарная площадь мюонного детектора должна составлять не менее 2000 м2. Чтобы подавить фон от гамма-квантов детекторы должны быть экранированы слоем грунта толщиной не менее 8 рад.ед. (1.5 м насыпного грунта). Мюонный детектор предлагается разместить в виде регулярной решетки мюонных станций, площадью 10 м2 каждая.

В качестве одного из возможных вариантов мюонной станции предлагается использовать кластер из 10 сцинтилляционных счетчиков ШАЛ, разработанных в ИФВЭ (г. Протвино) [3]. Счетчик представляет собой шестислойную сборку сцинтилляционных пластин 20×20×0.5 см3 с общей площадью 1 м2 и суммарной толщиной 3 см. Светосбор реализуется с помощью спектросмещающих оптических волокон. Регистрация световых сигналов осуществляется фотоэлектронным умножителем ФЭУ 115М. Счетчик является компактным, легким и удобным для эксплуатации. Такие счетчики серийно производятся в ИФВЭ.

В работе представлены результаты испытаний счетчика в режиме самозапуска с синхронизацией АЦП по переднему фронту регистрируемых сигналов. Приводятся результаты исследования однородности светосбора, проведённого с использованием координатно-трекового годоскопа УРАГАН [4].

***

Работа выполнена на Уникальной научной установке «Экспериментальный комплекс НЕВОД».

Литература

- Budnev N.M. et al. TAIGA the Tunka Advanced Instrument for cosmic ray physics and Gamma Astronomy — present status and perspectives // JINST, 2014, №.9, 09021.

- Яшин И.И. и др. Мюонный детектор проекта ТУНКА-HiSCORE // Изв. РАН. Серия физическая, 2015, № 3, с. 427–429.

- Britvich G.I. et al. The large scintillation charged particles detector of the Tien-Shan complex ATHLET // Nucl. Instrum. Methods. 2006. V.A 564. P. 225.

- Барбашина Н.С. и др. Широкоапертурный мюонный годоскоп большой площади УРАГАН// ПТЭ. 2008. №. 2. С. 26.