Сцинтилляционный гамма-спектрометр для эксперимента по исследованию жесткого излучения от гроз

Максимов Иван Алексеевич

Студент

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова,

Физический факультет, Москва, Россия

E-mail: ia.maksimov@physics.msu.ru

Одними из малоисследованных явлений в высоких слоях атмосферы, открытых сравнительно недавно в эксперименте BATSE (Fishman, G. J. et.al, 1994, Science, 264, 1313), являются TGF (Terestrial Gamma ray Flashes - гамма-всплески земного происхождения) – короткие всплески гамма-излучения, длительностью около 1мс, идущие со стороны атмосферы Земли. Измеренные энергии фотонов от TGF доходили до  нескольких десятков МэВ. TGF – сложное и не достаточно хорошо изученное явление. Предполагается, что гамма-излучение TGF – это тормозное излучение релятивистских электронов, ускоренных в огромных электрических потенциалах, характерных для грозовых облаков. Остаются открытыми вопросы, насколько часто происходят явления TGF,  в каком диапазоне высот они образуются, каково их пространственное распределение в области грозовой активности, каково угловое распределение излучаемых фотонов для некоторой высоты, так же не известны и характерные типы гроз, в которых образуются TGF.

Другим, более медленным явлением, связанным с гамма-излучением, появляющимся в результате грозовой активности, является TGE (Terrestrial Ground Enhancement) – возрастание фона гамма-излучения в период грозы в течение интервала времени от десятков минут до нескольких часов. (Chilingarian et.al. в сборнике трудов конференции TEPA-2013, Nor-Amberd, Armenia, 9-13 sept 2013). Наблюдается увеличение фона от нескольких процентов до нескольких раз, при этом спектр добавочного гамма-излучения тянется до десятков МэВ. Для проверки физических моделей, описывающих это явление, требуются точные спектральные измерения, а также измерения, позволяющие определить пространственное распределение источника гамма-излучения.

Данная работа заключается в продолжении исследований атмосферного гамма-излучения при помощи сцинтилляционного гамма-спектрометра. Годом ранее был создан гамма-спектрометр с необходимыми характеристиками: возможностью пофотонной записи регистрируемого гамма-излучения, временным разрешением ~15мкс, стабильностью характеристик, позволяющей производить регистрацию вариаций фонового излучения ~1%. Данный прибор имел возможность синхронной работы с некоторыми другими типами приборов и детекторов. Диапазон регистрируемых энергий находится в интервале от 20 кэВ до 5 МэВ, при этом спектрометрические возможности были ограничены сравнительно небольшим размером кристалла (NaI(Tl) 40x40мм).

За прошедший год были проведены дополнительные работы и получен ряд интересных результатов в области исследования гамма-излучения во время гроз.

- 	Было собрано 2 новых аналогичных детектора с улучшенными спектрометрическими характеристиками (CsI(Tl) 80x80 мм с разрешением ~7% на линии 662 кэВ). Была реализована возможность длительной автономной работы с записью данных на flash-карту.

- Были созданы алгоритмы стабилизации спектрометрических характеристик детекторов при обработке данных путем отслеживания положения природных фоновых линий, в частности, линии изотопа 40К. Это позволило свести к минимуму влияние температурных колебаний и других возможных факторов при проведении долговременных измерений,

-   Проведены измерения вариаций фона гамма-излучения в диапазоне до 3 МэВ, в том числе в Подмосковье во время ряда сильных гроз.

-   Анализ спектра показал, что основной причиной повышения фона мягкого гамма-излучения во время гроз является 222Rn с характерным спектром, испытывающий сильные вариации, связанные с погодой.

-  Поиск возможных быстрых вспышек (TGF-подобных явлений) показал их отсутствие на уровне значимости.

-  Один из детекторов, установленный на вращающейся платформе, во время сильных гроз показал изотропность регистрируемого излучения.

-   Были получены непрерывные данные за несколько месяцев с детектора с кристаллом NaI(Tl) 40x40мм, установленного на г.Арагац. Предварительные результаты указывают на то, что в наблюдаемых данных также присутствуют радоновые вариации фонового излучения.

В ближайшем сезоне планируется дальнейший набор статистики по наблюдаемым явлениям в энергетическом диапазоне, расширенном в сторону больших энергий, где нет влияния естественной радиоактивности. Предполагается проведение мультиволновых измерений, а также одновременного наблюдения быстрых вспышек гамма-излучения несколькими детекторами. Дополнительно могут быть проведены измерения возможных гамма-вспышек на испытательном высоковольтном комплексе под г. Истра, а также баллонные измерения фона гамма-излучения в непосредственной близости от грозового облака .

Литература

- Сборник трудов конференции TEPA-2013, Nor-Amberd, Armenia, 9-13 sept 2013.

- Gjesteland T.,  “Properties of Terrestrial Gamma ray Flashes” , Department of Physics and Technology University of Bergen, April 2012.