Оценка эффективности использования регенерированного урана и РЕМИКС-топлива в реакторе типа ВВЭР при работе в замкнутом топливном цикле

Задорожный Антон Валерьевич

Студент

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»,

физико-технический факультет, Москва, Россия

E-mail: zav_93@mail.ru

Формирование замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ) является важным этапом развития ядерной энергетической системы. Актуальность перехода на ЗЯТЦ определяется главным образом ограничением природных ресурсов и постоянное увеличение объемов отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). В настоящее время в России накоплено более 24 тысяч тонн ОЯТ и ежегодно при эксплуатации энергетических, транспортных и исследовательских реакторов образуется более 650 тонн.

Решение проблемы накопленного ОЯТ и ОЯТ от вновь вводимых энергоблоков АЭС заключается в создании крупномасштабного перерабатывающего предприятия на основе инновационной технологии переработки ОЯТ и вовлечение в замкнутый топливный цикл реакторов ВВЭР с кардинально улучшенным использованием топлива. Поэтому в работе рассматривается организация замкнутого топливного цикла с реактором ВВЭР.

Решаются следующие конкретные задачи:

- 100% загрузка регенерированного уран-плутониевого топлива в реактор;

- Уменьшение расхода природного урана до минимальных значений;

- Максимальное использование накопленных запасов ОЯТ;

- Максимальное использование собственного топлива и возвращение его в цикл;

- Использование топлива в виде смеси уран-плутониевого регенерата и среднеобогащенного урана (СОУ);

- Использование топлива в виде смеси уран-плутониевого регенерата  и оружейного плутония;

- Возможность работы в замкнутом топливном цикле с коэффициентом воспроизводства (КВ) близким к единице;

- Выводы экономической целесообразности замыкания топливного цикла.

В данной работе расчет нейтронно-физичеких параметров производится с использованием программного комплекса GETERA для элементарной и поли- ячеек.

Одним из перспективных направлений повышения экономичности производства электроэнергии на АЭС с ВВЭР является повторное использование урана и плутония, содержащихся в отработавшем топливе. Плутоний в смеси с регенерированным топливом или с СОУ содержится в небольшом количестве (2-5% по массе), что возможно позволяется загружать активную зону реактора ВВЭР, с таким топливом, на 100%. В стационарном режиме среднее выгорание выгружаемого топлива составит ~ 47  с длительностью кампании около 400 эффективных суток.

Рассматривается топливный цикл с реактором ВВЭР, в котором используется РЕМИКС-топливо в виде смеси уран-плутониевого регенерата и некоторого количества двадцати процентного урана. Данный цикл имеет следующие преимущества по сравнения с открытым урановым топливным циклом:

- для изготовления регенерированного топлива используется почти весь уран и плутоний, содержащийся в отработанном топливе;

- отсутствует необходимость выделения плутония в чистом виде для переработки отработавшего топлива, что снижает риск распространения;

- экономия природного урана составляет примерно 30-40% для рассмотренного варианта.

Рассмотренный второй вариант топливного цикла с добавлением оружейного плутония показал, то эффективнее использование только регенерированного урана и оружейного плутония, к тому же расход природного урана в этом случае нулевой.

Расчеты КВ показали, что, уменьшая шаг решетки, можно добиться значения КВ близким к единице. При этом с возвратом в цикл уран-плутониевого регенерата уменьшается расход природного урана. Однако не стоит забывать, что уменьшение шага решетки не должно быть критичным для безопасной работы реактора.

С экономической точки зрения стало ясно, что замыкание ЯТЦ задача неоднозначная. Полученные результаты стоимостей имеют большую степень неопределенности, связанную со структурными особенностями развития ядерной энергетики, динамикой изменения цен на основные ресурсы. С этой точки зрения необходимо выполнить более тщательный анализ проблемы, который планируется выполнить в дальнейшем.

Результаты исследований свидетельствуют о наличии высокого экономического потенциала для замыкания топливного цикла легководных реакторов.

Литература

1. Апсэ А.П., Савандер В.И., Шмелев А.Н.. Физико-технические основы современной ядерной энергетики. Перспективы и экологические аспекты: учебное пособие / Издательский дом «интеллект», 2014. – 296 с.

2. Гераскин Н.И., Пискунова Н.А. Методика оценки экономической целесообразности замыкания топливных циклов легководных реакторов. – Ядерная энергетика. вып.4., 2010.

3. Годовой отчет. ОАО «Концерн Росэнергоатом» / 2014, 204 с.

4. Пономарев-Степной Н.Н., Павловичев А.М., Стырин Ю.А. Использование оружейного плутония в ВВЭР-1000. – Атомная энергия, 2007, т.103, вып. 4, с.215 – 222.