Инновационные представления  о капиллярных концевых эффектах и их влиянии на показатели разработки неоднородных эксплуатационных объектов.

А.Н. Михайлов

аспирант

Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина,

факультет разработки нефтяных и газовых месторождений, Москва, Россия.

E-mail: Xardas@inbox.ru

В работе  приведены особенности проявления капиллярных концевых эффектов в неоднородных пластах. Изменения строения переходных зон приводят к изменению фиксируемого уровня водо-нефтяного контакта и запасов, сосредоточенных в переходных зонах. В докладе описываются  условия возникновения данных явлений.

Продемонстрировано  влияние ранее не учитываемых капиллярных концевых эффектов на фильтрацию, особенности разработки и строение переходных зон.

Показано, что фильтрация в капиллярно неоднородных пластах не соответствует линейному закону Дарси: зависимость скорости от градиента давления в области малых значений градиентов давления не линейная и имеет место явление псевдоначального градиента давлений. Капиллярные концевые эффекты оказывают существенное влияние на динамику обводнения капиллярно-неоднородной модели пласта и интенсифицируют зависимости коэффициента вытеснения от скорости.

Проявление капиллярных концевых эффектов в неоднородных эксплуатационных объектах обуславливает аномалии в характеристиках заводнения и нефтеотдачи этих объектов. Путем моделирования показано, что недоучет капиллярных концевых эффектов может обуславливать различия в коэффициентах конечной нефтеотдачи от 5 до 20 %. В переходных зонах вода-нефть, газ-нефть; нефть-газ изменения характера насыщения контролируются капиллярными и гравитационными силами.

Методические подходы к определению характеристик переходной зоны и определение условного уровня ВНК водонефтяных пластов хорошо разработаны, однако в слоисто неоднородных пластах закономерности строения переходных зон для однородных пластов начинают меняться так как пласты оказывают влияние друг на друга. В неоднородных пластах капиллярные давления, действующие в переходной зоне, начинают трансформироваться и возникают так называемые «концевые капиллярные эффекты». Эти эффекты традиционно наблюдаются при лабораторном моделировании, однако их роль в формировании переходных зон слабо изучена. Недоучет влияния капиллярных концевых эффектов приводит к значительным ошибкам определения запасов нефти в переходной зоне пласта.

Обоснованы явления скачков насыщенности в пределах переходной зоны неоднородных по смачиваемости пластов. Проявление скачка нефтенасыщенности обуславливает скачкообразные изменения положения водонефтяного контакта по площади залежи.  Особенными условиями проявления скачков насыщенности является неоднородность пластов по смачиваемости. Анализ изменения смачиваемости в неоднородном разрезе указывает на сильную контрастность по смачиваемости близлежащих пластов. Проявление капиллярных концевых эффектов для этой ситуации ранее не исследовалось. На границе гидрофильного и гидрофобного регионов рассмотрен сложный тип зависимости скорости от действия перепада давления, возникающий из-за влияния капиллярных концевых эффектов.