Разработка комплекса программ для автоматической обработки результатов лабораторных экспериментов по окислению нефти

Александров А.В., Каюкова А.В., Жидкова Е.В., Исаева А.В.

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия

- В современной нефтедобыче все большее значение приобретают методы увеличения нефтеотдачи. Одним из наиболее прогрессивных является термогазовый метод (ТГМ) [1], [2].

Как известно, при реализации ТГМ в пласте протекают окислительные реакции [1]. Для определения способов повышения эффективности ТГМ необходимо проводить оценку кинетических параметров окислительных процессов. Значения кинетических параметров определяют многие факторы (состав пластовой нефти, наличие катализаторов в породе-коллекторе и др.), поэтому к каждому месторождению необходим свой подход. В настоящее время разработан ряд лабораторных методик оценки кинетических параметров окисления пластовой нефти, в том числе в присутствии породы [3], [4]. При этом, согласно рекомендациям Международной конфедерации термического анализа и калориметрии, экспериментальное определение кинетических параметров следует проводить не менее чем двумя различными способами. Таким образом, ввиду большого количества задач по получению, хранению и обработке данных лабораторных экспериментов по окислению актуальность приобретает задача автоматизации этого процесса.

В данной работе создан программный комплекс в среде MATLAB для автоматизированной обработки результатов лабораторных экспериментов, в ходе которых оценивают параметры окислительных реакций образца нефти (энергию активации, энтальпию и др.). В эксперименте посредством дифференциального сканирующего калориметра (ДСК) определяют динамику теплового потока от окисляемого образца нефти в зависимости от скорости нагрева образца. Далее обработка данных может выполняться с помощью различных методов. В данной работе рассмотрены и реализованы в программном комплексе два метода оценки кинетических параметров: метод на основе уравнения Аррениуса и метод Киссинджера [4]—[6].

Метод на основе уравнения Аррениуса использует известную зависимость скорости химической реакции от температуры [6]. При заданной реакционной модели и связи степени превращения со скоростью реакции (следовательно – и с тепловым потоком), можно определить все необходимые кинетические параметры: энергию активации, предэкспоненциальный множитель, а также энтальпию реакции. Метод Киссинджера основывается на известной зависимости от скорости нагрева пика тепловыделения при окислении образца нефти [5], что также позволяет определить все необходимые кинетические параметры.

Разработанный программный комплекс был применен для обработки результатов ряда лабораторных экспериментов по окислению образца нефти. В докладе для таких экспериментов сопоставлены значения кинетических параметров, полученные двумя методами обработки. Рассмотрены возможные причины выявленных отклонений.

Литература

- Новый отечественный способ разработки месторождений баженовской свиты: часть 1 / В. Ю. Алекперов [и др.] // Нефтяное хозяйство. 2013, №12. С. 100–105.

- Федорова О.В., Исаева А.В., Доброжанский В.А. Математическое моделирование прогрева пород-коллекторов «сланцевой нефти» при перемещении внутрипластового источника тепловыделения // Материалы XXI Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов». Москва, 2014. C.88–89.

- Tadema H.J., Weidema J. Spontaneous Ignition of Oil Sands. // Oil and Gas Journal. 1970 №50 С.77-78

- ICTAC Kinetics Committee recommendations for performing kinetic computations on thermal analysis data. // Thermochimica Acta, 10 June 2011, p. 1–19

- F. Agresti. An extended Kissinger equation for near equilibrium solid-gas heterogeneous transformations. // Thermochimica Acta, August 2013, p. 214-217.

- Бурже Ж., Комбарну М., Сурио П. Термические методы повышения нефтеотдачи пластов. М.: Недра, 1988. 422 с.