Математическое моделирование процессов вытеснения нефти по данным лабораторных экспериментов

Васильев Н.А.1, Старковский В.А.2, Исаева А.В.1

Студент

1 - Московский государственный университет имени М.В Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия, 2 – Акционерное общество «Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П. Крылова» 
E–mail: na.vasiljev@physics.msu.ru

В настоящее время в мировой практике нефтедобычи наблюдается рост доли трудноизвлекаемых запасов. На первое место выходят технологии повышения нефтеотдачи пластов, позволяющие увеличивать добычу нефти, не прибегая к вовлечению в разработку новых залежей, а обеспечивая наиболее полное нефтеизвлечение из уже разрабатываемых месторождений [1]. Создание эффективных с точки зрения увеличения добычи нефти и одновременно дешевых и доступных для массового внедрения в промысловых условиях методов увеличения нефтеотдачи является первоочередной задачей.

Одним из таких способов повышения нефтеотдачи является водогазовое воздействие (ВГВ). ВГВ заключается в закачке в нефтяной пласт добываемого на этом же месторождении попутного нефтяного газа наряду с закачкой воды. Данный подход позволяет увеличить нефтеотдачу по сравнению с традиционно применяемым заводнением. Кроме того, реализация ВГВ решает задачу утилизации попутного нефтяного газа.

Для предварительной оценки эффективности различных вариантов реализации в промысловых условиях ВГВ проводят комплекс лабораторных и вычислительных экспериментов. При этом в настоящее время развивается методика, подразумевающая:

а) численное моделирование проводимых на керне лабораторных экспериментов по вытеснению нефти при ВГВ; б) многовариантные расчеты ВГВ на секторных моделях (выделенные участки месторождения). Такая методика, как известно, применяется для априорной оценки и других способов воздействия на нефтяные пласты [3, 4].

В настоящей работе с целью реализации описанной выше методики проводилось численное моделирование трех лабораторных экспериментов по вытеснению нефти при ВГВ. Цель лабораторных экспериментов, выполненных в АО «ВНИИнефть», состояла в оценке величины коэффициента вытеснения нефти при различных условиях реализации ВГВ, а именно – для трех составов закачиваемой углеводородной газовой смеси. Закачиваемые в составную керновую модель пласта газовые смеси состояли из метана, этана и пропан-бутановой фракции в различных пропорциях. Содержание пропан-бутановой фракции росло в экспериментах от 0 до 17%. При этом во всех трех экспериментах закачка газа в модель пласта осуществлялась после вытеснения нефти из модели водой (до максимально возможной величины такого вытеснения), т.е. изучался процесс довытеснения нефти водогазовой смесью после заводнения. В результате выполненных лабораторных экспериментов было установлено, что эффективность процесса вытеснения растет с увеличением доли пропан-бутановой фракции в закачиваемой газовой смеси (наиболее «жирный» газ), что согласуется с известными литературными данными [2].

Для реализации численных экспериментов использовался промышленный гидродинамический симулятор CMG STARS. Поскольку подобные программные комплексы предназначены для моделирования процесса нефтеизвлечения на масштабах залежей (сотни метров по латерали и единицы метров по вертикали), была предложена модель пласта, параметры которой (геометрические размеры, расход закачиваемого газа и др.) подбирались исходя из принципа подобия для воспроизведения лабораторных экспериментов по ВГВ. Использовалась модель пласта в форме параллелепипеда с одной нагнетательной и одной добывающей галереями. Термобарические условия, значения фильтрационно-емкостных параметров модели и др. выбирались в соответствии с параметрами лабораторного эксперимента.

После проведения серии вычислительных экспериментов их результаты сопоставлялись с результатами трех лабораторных экспериментов по ВГВ. Анализ выявленных несоответствий позволил сформулировать возможные пути совершенствования методики одновременной реализации комплекса лабораторных и вычислительных экспериментов.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 15-07-99584.

Список литературы

- Необходимость восстановления государственной программы развития и внедрения современных методов увеличения нефтеотдачи и ее экономического стимулирования / А. А. Боксерман, П. А. Гришин, А. В. Исаева и др. // Георесурсы. 2013. Т. 54, № 4. С. 12–17.

- Тер-Саркисов Р.М. Разработка месторождений природных газов. М.: Недра, 1999.

- Al Eidan, A. A., Mamora, D. D., Schechter, D. S. Experimental and Numerical Simulation Studies of Different Modes of CO2 Injection in Fractured Carbonate Cores // SPE Enhanced Oil Recovery Conference, Kuala Lumpur, Malaysia. 2011. doi: 10.2118/143512-MS.

- Chen, J.Z., Maini, B. Numerical Simulation of Foamy Oil Depletion Tests // Canadian International Petroleum Conference, Calgary, Alberta. 2005. doi:10.2118/2005-073.