Математическое моделирование рупорной безэховой камеры

Кеппер М.К.

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: maria-sin@yandex.ru

В настоящее время проблема исследования рассеивающих свойств объектов представляет собой интенсивно развивающуюся область прикладной электродинамики.

В последние десятилетия широкое распространение получили компактные полигоны, как мощное средство для экспериментальных исследований рассеивающих свойств различных объектов, а также параметров антенн. Компактный полигон является измерительным комплексом, полностью независимым от погоды и от посторонних внешних воздействий, так как все измерения проходят в закрытом помещении -  безэховой камере (БЭК).

На низких частотах активно используются рупорные БЭК. Они представляют собой металлическую конструкцию, состоящую из пирамидального или конического рупора, в вершине которого располагается источник электромагнитного излучения. Апертура рупора сопряжена с помещением, стенки которого покрыты радиопоглощающим материалом.

Предметом исследования является построение трехмерной математической модели рупорной безэховой камеры. Результат моделирования представляет собой  расчет электромагнитного поля в апертуре рупорной части безэховой камеры как в случае  идеально-проводящих стенок, так и для стенок, покрытых радиопоглощающим материалом. Компьютерное моделирование проводится с помощью программы FEKO, опирающейся на метод моментов,  и программы Matematika, используемой  для расчетов по аналитически полученным формулам.

Рассматривается секториальный рупор в виде клина c углом раствора γ и расстоянием  l между его параллельными плоскостями , который  возбуждается нитью стороннего синфазного электрического тока, вектор jэ.ст которого параллелен ребру клина.

Пространство, в котором расположен рупор,  является однородным и изотропным. Граничные условия на гранях клина наиболее просто записываются в цилиндрической системе координат, которая располагается так, чтобы ось OZ была совмещена с ребром клина, а плоскость XOZ совпала с поверхностью одной из граней. Сторонний ток однороден по координате Z.

Решение задачи ищем с помощью векторных потенциалов . При данном расположении источника тока задача описывается только электрическим векторным потенциалом, у которого отлична от нуля только компонента Azэ

Комплексная амплитуда вектора напряженности магнитного поля выражается через электрический векторный потенциал как H=rotAэ

Функция Azэ удовлетворяет неоднородному уравнению Гельмгольца.

Поскольку сторонний ток и граничные условия однородны по координате Z, то уравнение имеет вид:

1r∂∂r(r∂Arэ∂r)+1r2∂2Arэ∂ϕ2+k2Azэ=−jz'э.ст

В случае импедансных условий:

На рисунке представлены результаты расчетов электромагнитного поля по направлениям XYZ в программе FEKO. Отрезок волновода с размерами и образующая часть сверху формируют антенну. В пространстве антенны находится воздух, стенки сделаны с идеальной проводимостью.

Частота1.645(GHz).

Распределения электрического поля, полученное с помощью FEKO

Список литературы

- Л.А.Вайнштейн Электромагнитные полны // Москва. Радио и связь. 1988

- Г.Т.Марков, А.Ф.Чаплин Возбуждение электромагнитных волн // Энергия. 1967

- Н.П.Балабуха, А.С.Зубов, В.С.Солосин Компактные полигоны для измерения характеристик рассеяния объектов // 2007

- The Use of Ray-tracing and Genetic Algorithms to Optimize a Tapered Anechoic Chamber // Progress In Electromagnetics Research Symposium, Beijing, China, March 23–27, 2009