Об особенностях флуктуационной структуры излучения в случайно неоднородных средах

Павлов Н.Н. Красулин А.А.

Студенты

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия

E-mail: np5012@yandex.ru, a.a.krasulin@gmail.com

Дан анализ состояния проблемы, связанной с изучением прохождения когерентного излучения через случайно неоднородные среды. Особое внимание уделено процессам, влияющих на амплитудно-фазовые характеристики лазерных пучков в турбулентных средах, в частности, в приземной атмосфере. Обращается внимание на недостаточно глубокую проработку вопросов, относящихся к оценке коэффициентов корреляции локальных флуктуаций амплитуды и фазы, и определению фрактальной размерности распределения амплитуды и фазы в поперечном сечении лазерных пучков. В данной работе указанные вопросы анализируются как на основе численного моделирования, так и путем постановки лабораторных экспериментов.

Численное моделирование картин дифракции лазерного излучения в ближней и дальних зонах на случайных фазовых экранах осуществлялось с помощью специально разработанного программного обеспечения. Часть экранов обладала фрактальной структурой. Проведено сопоставление параметров дифрагирующего излучения как для режима слабых, так и для режима сильных флуктуаций. Показано, что в случае дифракции излучения на фрактальных экранах, фрактальными признаками обладают флуктуации как фазы, так и интенсивности излучения. Коэффициент корреляции между флуктуациями амплитуды и фазы существенным образом зависел от расстояния до используемого экрана. В то же время фрактальность флуктуаций излучения от расстояния практически не зависела. Впервые подробным образом рассмотрены флуктуации амплитуды и фазы световых колебаний в близи так называемых винтовых дислокаций волнового фронта, кардинальным образом меняющим его топологию.

Экспериментальное изучение влияния турбулентной среды на характеристики лазерного излучения исследовалось на лабораторном стенде, который включал в себя многоходовую кювету, в которой с помощью специальных форсунок при смешивании холодного воздуха с горячим, формировалась турбулентная среда. После многократного прохождения лазерного пучка через такого рода кювету в его поперечном сечении появлялись искажения, регистрируемые с помощью интерферометра поперечного сдвига. Структура интерференционной картины регистрировалась с помощью высокоскоростной камеры. Путем покадровой обработки изображений интерферограммы определялись локальные флуктуации фазы, обрабатываемые в дальнейшем с целью получения статистических характеристик возмущений волнового фронта и определения расположения винтовых дислокаций. Проведенная в ходе исследований сопоставление результатов численного моделирования и экспериментальных данных показало, что они находятся в хорошем соответствии.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ в рамках научного проекта №16-32-00386 мол_а.

## Литература

1.	 Потапов А.А. Фракталы в радиофизике и радиолокации – М.: Логос, 2002, 664 с.