Влияние гамма облучения на ИК спектры поглощения кристаллов GaS

Асадов Фарган Габил оглы

Аспирант

Институт Радиационных Проблем НАН Азербайджана

farqanasadova@mail.ru

Сложные полупроводниковые соединения типа A3B6 являются перспективными материалами в оптоэлектронике. Повышенный интерес к этим соединениям вызван тем, что несмотря на сильную их дефектность, они обладают высокой чувствительностью как к световым, так и рентгеновскому и гамма излучениям. Исследование свойств указанных материалов делает актуальным влияние особенностей их поведения в радиационных полях.

Одним из представителей полупроводниковых соединений типа A3B6 является GaS, большинство электрофизических свойств которого изучено многими авторами, в том числе и в нашей лаборатории. В настоящей работе нами исследовано влияние гамма облучения на ИК спектры поглощения криcталов GaS, выращенных методом Бриджмена с использованием избытка серы (0,5%). Удельное сопротивление полученного соединения вдоль и перпендикулярно оси “C” при комнатной температуре составило 2·109 и 3·109 Ом·см, соответственно; ширина запрещенной зоны, определенная по длинволновому спаду фотопотока, составляла 2,7эВ, что совпадало с литературными данными. Облучение образцов γ квантами осуществлялось на установке СО60 при 300 К. Для создания омических контактов в качестве материала использовался индий, который вплавлялся на поверхность сульфида галлия при температуре 1500С . Кристаллы при облучении охлаждались парами жидкого азота, которыми создавалась температура, не превышающая 290 К. Фурье – ИК спектры поглощения исходных и γ - облученных образцов регистрировались на Varian 640 FT-JR спектрометре в области волновых чисел 4000- 400 cm-1. Наблюдения показали, что в облученных образцах p-GaS при малых дозах (до 10 крад) облучения фоточувствительность  незначительно изменяется, что обусловлено большой плотностью структурных дефектов в исходных кристаллах. С ростом дозы гамма излучения до 150 крад фоточувствительсность образцов возрастала, а выше 150- крад уменьшалась.

В ИК спектрах образца обнаружены полосы поглощения, обусловленные переходами между колебательными энергетическими уровнями в молекулах вещества. Положение полосы в ИК спектре определяется в основном типом связи и массой колеблющихся атомов: чем сильнее связь и  меньше масса атомов , тем выше частота поглощения данной связи. Колебания связанных атомов в молекулах подразделяются на валентные и деформационные. При валентных колебаниях изменяются связи между атомами, при  деформационных – углы между связями.

Полученные результаты являются доказательством значительной трансформации дефектов структуры в кристаллах, что приводит к сильному изменению концентрации локальных уровней, в том числе r- центров фоточувствительности, расположенных в запрещенной зоне кристалла.