Лазерно-ультразвуковая профилометрия

Зарубин В.П.1

1аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: zarubin@physics.msu.ru

Профилометрия является важной составляющей процесса контроля изделий в промышленном производстве. Существуют традиционные механические, оптические методы профилометрии. Их недостаток состоит в невозможности применения для контроля загрязненных, или погруженных в жидкие среды поверхностей в процессе производства.

В работе исследуется возможность профилометрии методом лазерно-ультразвуковой томографии для решения указанной проблемы. Испытан прототип лазерно-ультразвукового профилометра, позволяющий проведение измерений в режиме реального времени. Для обработки сигналов в реальном времени реализован параллельный алгоритм обратных проекций с использованием технологии программирования на графических процессорах NVIDIA CUDA. Для установления корректности алгоритмов и установки проведено сравнение экспериментальной функции передачи точки и рассчитанной численно методом интеграла Рэлея. Разработан алгоритм построения профиля поверхности и определения прямолинейных участков поверхности методами распознавания изображений. Экспериментально исследованы цилиндрические, конические образцы и цилиндрические образцы с проточками. Продольная точность определения поверхности объектов при малом угле ее наклона к оси антенны составила 25 мкм с надежностью 95%. Обсуждаются конкурентные преимущества лазерно-ультразвуковой профилометрии и рекомендации к созданию приемной антенны, необходимой для эффективного решения задачи профилометрии.

Литература

- Karabutov A.A., Kubyshkin A.P., Panchenko V.Y., Podymova N.B. Laser optoacoustic profilometry of solid surfaces // Proc. of SPIE, 1997, Vol. 3091.

- Andreev V.G., Popov D.V., Sushko D.V., Karabutov A.A., Oraevsky A.A. Inverse Radon transform for optoacoustic imaging // Proc. of SPIE, 2001, Vol. 4256.

- Xu M., Wang L.V. Universal back-projection algorithm for photoacoustic computed tomography // Phys. Rev. E, 2005, Vol. 75.

- Samokrutov A.A., Shevaldykhin V.G. Ultrasonic tomography of metal structures using digitally focused antenna array method // Russ. Journ. Nondestr. Test., 2011, Vol. 47.

- Ermilov S.A., Oraevsky A.A., et al. 3D laser optoacoustic ultrasonic imaging system for research in mice // Proc. of SPIE, 2014, Vol. 8943.