Подавление параметрической неустойчивости в лазерных гравитационных детекторах при помощи модифицированных резонаторов Фабри-Перо

Поплавский Михаил Витальевич

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: mv.poplavskii@physics.msu.ru

Параметрическая колебательная неустойчивость является негативным эффектом, возникающим в лазерных гравитационно-волновых детекторах из-за наличия большого количества оптических мод с малыми потерями в резонаторе с сферическими зеркалами и при увеличении мощности накачки (в aLIGO планируется 0.8 МВт в плечах) [1].

Для подавления данного эффекта предлагается использовать резонатор Фабри-Перо с более редким спектром и большими потерями мод в отличие от обычного, получаемый путем оптимизации формы зеркал с профилем [2], описываемым функцией:

A(r) = x0·exp(-η[1+α·η+β·η2]), где η = r2/(2·Rc·x0),

которая при α = β = 0 и x0 → ∞ переходит в профиль сферического зеркала r2/(2·Rc) с радиусом кривизны Rc.

Используя преобразование Ханкеля [3], был проведен численный расчет потерь различных мод при варьировании параметров {x0, α, β} [4]. В результате были найдены сочетания параметров, при которых:

- потери P00 основной моды (при прохождении от одного зеркала до другого и обратно) практически те же, что и для сферических зеркал P00 = 0.42 ppm (ppm ≡ 10-6) с параметрами aLIGO: длина резонатора L = 4000 м, радиус кривизны зеркала Rc = 2076 м, длина волны λ = 1.064 мкм;

- потери остальных мод существенно увеличены: как минимум на порядок по сравнению со сферическим профилем.

Также были проанализированы характеристики «экспоненциальных» форм зеркал и сформулированы требования к параметрам, при которых потери основной моды увеличиваются не более, чем в 2 раза относительно предсказанных величин:

- соответствие гауссовым пучкам — собственные моды модифицированных резонаторов отличаются от гауссова профиля не более, чем на 10-3, что позволяет производить накачку таких резонаторов, используя гауссовы пучки;

- допустимые малые изменения параметров {x0, α, β} — при изготовлении подобных зеркал необходимо соблюдать точность в пределах ±0.25, ±0.005, ±0.005 соответственно для каждого из параметров;

- максимально возможный угол отклонения зеркал при юстировке θperm — в случае модифицированных резонаторов Фабри-Перо θperm ≈ 0.05 ÷ 0.15 мкрад (для aLIGO интерферометра θperm ≈ 0.6 мкрад).

Литература:

1. V. B. Braginsky, S. E. Strigin and S. P. Vyatchanin. Parametric oscillatory instability in Fabry-Perot (FP) interferometer. // PHYSICS LETTERS A, 2001, 287(5-6), 331-338;  PHYSICS LETTERS A, 2002, 305(3-4), 111-124;

2. F. Ferdous, A. A. Demchenko, S. P. Vyatchanin, A. B. Matsko and L. Maleki. Microcavity morphology optimization. // PHYSICAL REVIEW A, 2014, 90, 033826;

3. J. Y. Vinet, P. Hello. Matrix simulation of optical cavities. // JOURNAL OF MODERN OPTICS, 1993, 40(10), 1981-1993.

4. М.В.Поплавский.«Одномодовые» резонаторы для исключения параметрической неустойчивости в лазерных гравитационных антеннах. // Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2015» — М.: МАКС Пресс, 2015