- Изучение распределения носителей заряда на поверхности полупроводника в МОП-транзисторах наноразмерного масштаба при введении единичного заряда в оксидный слой или на границу оксид-полупроводник

- Сапаров Хушнуд Шарипбаевич, преподователь, Халиллоев Махкам Мухаммадшарипович, преподователь, Каримов Мухтар Каримберганович, преподователь

- Ургенчский государственный университет имени аль-Хорезми, Республика Узбекистан, хsaparov87@mail.ru

В последние десятилетия большое внимание привлекают работы, посвященные изучению структур типа  металл оксид-полупроводник (МОП)-транзисторы с изолированным затвором работающих в подпороговом режиме, так как в таком режиме открываются возможности работы с ультранизкой мощностью в различных цифровых схемах. В таком режиме из-за очень малости стоковых токов влияние шумов может быт значительным [1 – 3]. В существующих до настоящего времени механизмах объясняющих, появление шумов в МОП-транзисторах связывется влиянием носителей заряда, захваченных дефектами в окисном слое, на стоковый ток.

В последние годы с появлением возможностей получения наномасштабных МОП-транзисторов, результаты полученные в опытах не совпадают с результатами теории [1, 2]. В связи с этим является актуальной задачей изучение влияния носителей заряда, введенных в окисный слой или на границу окись-полупроводник МОП-транзистора на ток стока.

Для моделирования распределения введенного зарядового поля был использован программный пакет TCAD Sentaurus фирмы Synopsys.  В нашем случае мы ограничились случаем 2-мерного моделирования. В этой работе сравниваются результаты распределения носителей заряда, образованного на поверхности полупроводника, при введении единичного заряда в окисный слой и на границу оксид-полупроводник МОП-транзистора.

Для оценки влияния единичного заряда предполагается, что в первом случае единичный положительный заряд распределен в области длиной 2 нм в центре окисного слоя, во втором случае же локальный заряд находится на границе оксид-полупроводник.

Результаты моделирования показали, что в обоих случаях введения единичного заряда концентрация носителей заряда на поверхности полупроводника, в центральной части вдоль канала значительно увеличивается. В случае локализации единичного заряда на границе раздела этот эффект становится еще заметнее. Это можно объяснить тем, что введенный заряд находится ближе к поверхности полупроводника. На основе полученного результата можно сделать вывод о том, что величина шума в случае введение единичного заряда на границе окисный слой-полупроводник значительнее чем в случае введения единичного заряда в окисный слой.

Литература

- J.P.Campbell, L.C.Yu, K.P.Cheung, J. Qin, J.S.Suehle, A.Oates, K.Sheng, Proc. IEEE Int. Conf. IC Design and Technology ICICDT, 2009, pp. 17 – 20.

- J.P.Campbell, J.Qin, K.P.Cheung, L.Yu, J.S.Suehle, A.Oates, K.Sheng, Integrated Reliability Workshop, 2008, pp. 105 – 109.

- A.Asenov, R.Balasubramaniam, A.R.Brown, J.H.Davies, and S.Saini, In: IEDM Tech. Dig., 2000, pp. 279–282.