Зависимость коэффициента электрического взаимодействия от способа описания взаимодействия метаатомов в ГГц диапазоне

Иванюкович М.М.1, Сацкий А.В. 2

1студент, 2студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: mm.ivanyukovich@physics.msu.ru

Магнитные метаматериалы - это искусственно созданные периодические структуры с отрицательной эффективной магнитной проницаемостью μ<0. Они  состоят из расщепленных кольцевых резонаторов, метаатомов, взаимодействие между которыми, существенно влияет на свойства метаматериалов.

В МГц диапазоне частот метаматериал можно рассматривать как сплошную среду, поскольку размеры метаатомов много меньше длины волны падающего электромагнитного (ЭМ) излучения. А взаимодействие между элементами метаматериала в основном магнитное и определяется их индуктивностью L и взаимоиндукцией M, как:

.                                                        (1)

В ГГц диапазоне размеры элементов уже становятся сравнимы с длиной волны ЭМ излучения, вследствие чего распределение зарядов и токов становится неоднородным [1], и между метаатомами появляется электрическое взаимодействие (Рис.1):

,                                                           (2)

где  – коэффициент электрического взаимодействия идентичных метаатомов, зависящий от их емкости  C  и взаимной емкости K,  как:

.                                                                   (3)

В случае если взаимодействуют не одинаковые элементы, то есть ω01≠ω02, то коэффициент электрического взаимодействия становится равным , а резонансные частоты равны  и .

В данной работе мы рассмотрим различные возможные подходы к определению взаимной емкости системы двух взаимодействующих элементов и покажем, что в зависимости от способа описания системы двух элементов изменяются выражения не только для коэффициента электрического взаимодействия, но и для резонансных частот.

Мы рассматриваем так называемые «q» и «U» подходы для описания системы взаимодействующих элементов [2], используя соответствующие матрицы емкостных коэффициентов  и :

Рис.1. Схематичное изображение двух взаимодействующих идентичных элементов метаматериала в ГГц диапазоне с магнитным и электрическим взаимодействием между ними. К – взаимная емкость, М – взаимная индуктивность, из работы [1].

«q»-подход:                                   «U»-подход: ,           (4)

где q и U обозначают заряды и напряжения на соответствующих элементах системы. Введем обозначения Kq и KU для недиагональных элементов матрицы емкостных элементов в соответствующих подходах, и  и  для диагональных элементов. В случае отсутствия взаимодействия диагональные элементы соответственно равны друг другу  и обозначают обычную емкость элементов. В нашем случае,  для двух элементов с учетом введенных обозначений система уравнений (4) имеет следующий вид:

«q»-подход                                  «U»-подход    .               (5)

Заметим, что в случае, когда между элементами отсутствует взаимодействие, то  взаимные емкости в разных подходах – различны - в «q»-подходе , а в «U»-подходе .  Из выражений (5), используя методику, описанную в работе [1], можно получить следующие выражения для коэффициентов электрического взаимодействия:

«q» -подход:                           «U» -подход:  .     (6)

На первый взгляд выражения для коэффициентов электрического взаимодействия обратно пропорциональны. Однако, если учесть, что Cq и Kq элементы матрицы обратной к матрице CU и KU, то, как показано в нашей работе, эти способы записи тождественны.

Более неожиданным получилось выражение для резонансных частот в «q» -подходе:

(7)

(8)

Однако и здесь, используя матрицу перехода можно показать, что  при использовании «U»-подхода, мы получим более привычные выражения   и .

Итак, применяя разные подходы к описанию одной и той же системы, можно получить два формально разных выражения для коэффициента электрического взаимодействия, но, учитывая связь между Kq и KU,  и , видно, что получается одно и то же значение для κE коэффициента электрического взаимодействия элементов метаматериала в ГГц диапазоне.

Литература

- E. Tatartschuk, N. Gneiding, F. Hesmer, A. Radkovskaya, E. Shamonina, «Mapping inter-element coupling in metamaterials: Scaling down to infrared», Journal of Applied Physics. 2012, V.111, p. 094904-1 – 094904-9.

- Ландау, Л. Д., Лифшиц, Е. М. Электродинамика сплошных сред. — М., 2005. — («Теоретическая физика», том VIII), стр.17.