Расчет методом атомистического моделирования

фазовой диаграммы циркония

Гордеев И.С.,

студент

Московский физико-технического институт, Москва, Россия
E–mail: gordeevilu@gmail.com

Цирконий и его сплавы являются одними из главных конструкционных материалов в энергетике. Тем не менее фазовая диаграмма циркония остается не полностью изучена. В данной работе  представлены результаты по расчету методом молекулярной динамики фазовой диаграммы циркония в широком интервале давлений и температур. Методом прямого двухфазного моделирования рассчитана кривая плавления вплоть до давления в 20 ГПа. Суть метода заключается в создании в расчетной ячейке двух сосуществующих фаз: расплава и ОЦК-фазы при фиксированном давлении и температуре. По движении фазовой границе делается вывод о стабильности той или другой фазы. Также в работе представлены результаты по расчету области стабильности ГПУ и ОЦК фаз с учетом их перехода в ω-фазу. В работе проводится сравнение полученных результатов с имеющимися экспериментальными данными.

Рис. 1. Рассчитанная кривая плавления